DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | DEMİRYOLU ELEKTRİFİKASYONU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSİN SINIFI | 10. Sınıf |  |  |  |
| DERSİN SÜRESİ | Haftalık 9 Ders Saati |  |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste öğrenciye; demiryolu elektrifikasyon sistemlerinin bakım ve montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |  |  |  |
| DERSE AİT DAL BECERİSİ | Temel elektrik-elektronik devre kanunlarını kullanarak demiryolu elektrifikasyonu ile ilgili uygulamaları yapma |  |  |  |
| EĞİLİMLER | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik |  |  |  |
| PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER | Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri |  | SDB2.1. İletişim Becerisi SDB2.2. İş Birliği Becerisi |  |
|  | Değerler |  | D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk D18. Temizlik |  |
|  | Okuryazarlık Becerileri |  | OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık |  |
| DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER | Matematik, Fizik |  |  |  |
| BECERİLER ARASI İLİŞKİLER | KB2.2. Gözlemleme Becerisi KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.5. Sınıflandırma Becerisi KB2.6. Bilgi Toplama Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.9. Genelleme Becerisi KB2.13. Yapılandırma Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi |  |  |  |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI | Elektrik-elektronik esasları ile ilgili uygulama yapabilme Elektrifikasyon sistemi ve sabit tesislerini kullanabilme Trafo merkezi ve elemanları ile ilgili uygulama yapabilme Enerji iletim sistemleri ile uygulama yapabilme Sürdürülebilir ulaşım ve yeşil enerji sistemlerini kullanabilme |  |  |  |
| ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme) | Öğrenci performansını değerlendirmek amacıyla ders sürecinde yürütülen öğrenme-öğretme uygulamalarına dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılabilir. Öğrencilerin elektrik-elektronik esasları, elektrifikasyon sistemleri ve sabit tesisler, trafo merkezleri ve elemanları, enerji iletim sistemleri, sürdürülebilir ulaşım ve yeşil enerji uygulamalarına ilişkin kavramsal ve uygulamalı bilgileri; kavram haritaları, karşılaştırma tabloları, T tabloları ve bağlam temelli kısa cevaplı sorular aracılığıyla değerlendirilebilir. Ders kapsamında gerçekleştirilen atölye, saha, simülasyon ve grup çalışmalarında öğrencilerin analiz yapma, karşılaştırma, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri; dereceli puanlama anahtarı, gözlem formları veya kontrol listeleri aracılığıyla izlenebilir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini fark etmelerine katkı sağlamak amacıyla öz değerlendirme formları kullanılabilir. Gerektiğinde akran değerlendirme formları ile öğrencilerin iş birliği ve iletişim becerileri değerlendirilebilir. |  |  |  |
| ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI | Temel Kabuller Öğrencilerin elektrik enerjisinin günlük hayattaki kullanım alanlarına dair temel farkındalığa, basit elektrik devresi ve güvenlik kuralları hakkında ön bilgiye sahip oldukları kabul edilir. | Ön Değerlendirme Dersin başında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile temel elektrik konularına ilişkin ön bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorular ve beyin fırtınası çalışmaları yapılır. Öğrencilerden günlük yaşamda kullandıkları elektrikli araçlara (ampul, priz, şarj aleti vb.) ilişkin deneyimlerini paylaşmaları istenir. Öğrencilere “Ampulün parlaklığını etkileyen faktörler nelerdir?”, “Pil sayısı arttığında devrede ne değişir?” gibi sorular yöneltilerek basit bir devre görseli üzerinden öğrencilerin tahminleri alınır. Elde edilen bulgulara göre öğrenme-öğretme süreci planlanır. |  | Köprü Kurma Elektrifikasyon ve enerji iletimi konuları günlük yaşamdan örneklerle (şehir elektriği, metro besleme sistemleri, yenilenebilir enerji uygulamaları) ilişkilendirilir. |
|  | Öğrenme Öğretme Uygulamaları Elektrik-Elektronik Esasları: Dersin başlangıcında öğretmen tarafından elektriğin temel esasları, atomun yapısı ve elektron hareketi görsel materyaller ve animasyonlu videolar aracılığıyla açıklanır. Elektriğin madde yapısı ile ilişkisi vurgulanarak elektron hareketinin elektriksel olayların temelini oluşturduğu ifade edilir. Ardından öğrencilerin bu kavramları örnekler üzerinden incelemeleri ve temel kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaları sağlanır. Öğrencilerin inceleme ve temel kavramları ilişkilendirme becerileri, yapılandırılmış grid ve bağlam temelli sorular kullanılarak değerlendirilebilir (OB1, E1.1). Devamında öğretmen, elektrik enerji santralleri ve elektrik üretim aşamalarını şematik çizimler üzerinden açıklar. Mekanik-elektrik, kimyasal-elektrik gibi enerji dönüşüm süreçleri ele alınarak öğrencilerin üretim türlerini karşılaştırmaları ve elde ettikleri sonuçları yorumlamaları sağlanır. Karşılaştırma becerisinin ölçülmesinde T tablosu veya karşılaştırma tablolarından yararlanılabilir (OB4, KB2.7). Sonraki aşamada elektrik yükü, elektrik alanı, elektrik potansiyeli ve gerilim kavramları öğretmen tarafından tanımlanır. Problem çözümüne geçilmeden önce öğretmen tarafından elektrik yükü, alan ve potansiyel kavramlarını içeren örnek bir problem adım adım çözülerek çözüm yöntemi gösterilir. Öğrencilerin elektrik yük, alan ve potansiyel ile ilgili sayısal problemler çözmeleri, elde edilen sonuçları tablo hâline getirerek karşılaştırmaları sağlanır. Bu kapsamda öğrencilerin elektrik yükü, elektrik alanı ve elektrik potansiyeline ilişkin problem çözümleri yapmaları sağlanır (KB2.4). Deneylere başlamadan önce öğretmen tarafından deney düzeneği ve güvenlik adımları uygulamalı olarak gösterilir. Statik elektrik ve elektriklenme yöntemleri (sürtünme, dokunma, etkiyle) açıklanır, öğrencilerin elektrostatik yük problemlerini çözmeleri ve elektriklenme deneylerini yapmaları sağlanır (OB4, E3.2). Öğretmen elektriksel iş ve güç kavramlarını formüller ve grafikler yardımıyla açıklar. Açıklamanın ardından öğretmen tarafından örnek bir elektriksel iş ve güç problemi çözülerek çözüm basamakları gösterilir. Öğrencilerin farklı yükler için elektriksel iş ve güç hesaplamaları yapmaları, sonuçları yorumlamaları beklenir (KB2.5, KB2.9). Uygulamaya geçilmeden önce öğretmen tarafından örnek bir yük senaryosu üzerinden uygun güç kaynağı seçimi adım adım gösterilir. Atölye uygulamalarında öğrencilerin elektrik enerji kaynağına ilişkin problemleri çözmeleri ve yapılan hesaplamalara göre uygun güç kaynağı seçimini yapmaları sağlanır (OB4, KB2.9, E3.6). Elektrik akımı kavramı açıklanarak akım-gerilim-direnç ilişkisi ele alınır. Öğrencilerin elektrik akımı ve gerilim hesabı yapmaları sağlanır. Deneylere başlamadan önce öğretmen tarafından deney düzeneği kurularak her bir etki için örnek gözlem yapılır. Bu gösterimin ardından öğrenciler tarafından elektrik akımının ısı, ışık, manyetik ve kimyasal etkileri deneylerle gözlemlenir. Isı etkisinde iletken sıcaklık değişimleri, ışık etkisinde foto direnç devresi, manyetik etkide bobin çevresindeki alan ve kimyasal etkide elektroliz hücresi incelenir. Ölçüm sonuçlarının deftere kaydedilmesi sağlanır (OB2, KB2.6, E3.6). Devamında doğru akımın özellikleri ve doğru akım kaynakları açıklanır. Öğrencilerin pil bağlantı problemlerini hesaplamaları, seri ve paralel pil bağlantılarını kurmaları ve gerilim ölçümleri gerçekleştirmeleri sağlanır (OB4). Seri, paralel ve karışık devrelerde akım ve gerilim değerleri ölçülür. Öğretmen tarafından Ohm Kanunu açıklanır. Öğretmen tarafından deney düzeneği kurularak ilk akım ve gerilim ölçümü uygulamalı olarak gösterilir. Bu uygulamanın ardından öğrencilerin seri, paralel ve karışık devre problemlerini çözmeleri ve Ohm Kanunu deneyini yaparak akım-gerilim-direnç ilişkisini doğrulamaları sağlanır (KB2.9). Uygulamaya geçilmeden önce öğretmen tarafından çevre ve düğüm metodu kullanılarak örnek bir devre çözümü yapılır. Kirchhoff Kanunları açıklanarak öğrencilerin çevre ve düğüm metotlarıyla akım ve gerilim hesaplamaları yapmaları, deneysel sonuçlarla teorik hesapları karşılaştırmaları ve hata paylarını yorumlamaları sağlanır (OB4, KB2.4, E3.6). Bobin ve kondansatör elemanları tanıtılır. Öğrencilerin bobin ve kondansatör bağlantı hesaplarını yapmaları, reaktans, empedans ve faz farkı ilişkilerini hesaplamaları sağlanır (KB2.9, E3.6). Sonraki aşamada alternatif akımın özellikleri ve alternatif akım kaynakları açıklanır. Öğretmen tarafından örnek bir AC devre simülasyonu çözülerek faz, empedans ve güç faktörü ilişkisi gösterilir. Öğrencilerin simülasyon veya atölye ortamında alternatif akım gerilim-akım grafiğini oluşturmaları, grafik üzerinde bileşenleri yerleştirmeleri ve faz açısı değişimlerini incelemeleri sağlanır (KB2.7). Alternatif akımda bobin ve kondansatörün çalışması açıklanır. Hesaplamalara başlamadan önce öğretmen tarafından örnek bir seri R-L-C devresi üzerinden empedans ve güç faktörü hesabı yapılır. Öğrencilerin AC akımda endüktans ve kapasitans hesapları yapmaları, seri ve paralel R-L-C devrelerinin simülasyonunu yaparak empedans, güç ve güç faktörü hesaplamalarını gerçekleştirmeleri sağlanır (OB4, KB2.9, E3.6). Öğrencilerin DC ve AC akımı karşılaştırmaları, AC bileşenlerini vektörel diyagramla göstermeleri ve sonuçları yorumlamaları beklenir (E3.6, KB3.1). Öğrenme birimi sonunda her grubun güneş paneli, DC motor veya LED aydınlatma elemanı içeren küçük ölçekli bir “Temel Elektrik Uygulaması” geliştirmesi sağlanır. Bu kapsamında öğrencilerden elektrik enerjisinin üretilmesi ve devre kurulumu süreçlerini gerçekleştirmeleri, devre üzerinde ölçüm işlemlerini yapmaları, elde ettikleri ölçüm sonuçlarını yorumlamaları ve sistemi güvenli kullanım esaslarına uygun biçimde çalıştırmaları beklenir. Öğrenciler, uygulama sürecini teknik rapor ve kısa sunum ile belgeleyerek devrenin çalışma prensibini açıklar. Devre kurulum doğruluğu, ölçüm ve yorumlama becerisi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, uygulama sürecini açıklayabilme ve raporlama kalitesi ölçütlerine göre değerlendirilir (D3.2, OB4, KB2.9, E3.6, SDB2.2). Yapılan uygulama çalışmaları; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlarla değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmaları için akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir. Elektrifikasyon Sistemi ve Sabit Tesisler: Dersin başlangıcında öğretmen tarafından demiryolu elektrifikasyonu kavramı, tarihsel gelişimi ve enerji verimliliği ile sürdürülebilir ulaşım açısından önemi görseller ve teknik videolar eşliğinde açıklanır. Öğrencilerin elektrifikasyon sistemlerinin çevresel katkıları, enerji tasarrufuna etkileri ve işletme verimliliği üzerine görüşlerini paylaşmaları sağlanır; elde edilen bulgular pano veya dijital ortamda görselleştirilir (OB1, E1.1, OB4, KB2.7). Devamında öğretmen, raylı sistemlerde kullanılan farklı gerilim ve frekanslardaki besleme sistemlerini (1,5 kV DC, 3 kV DC, 25 kV AC vb.) açıklar. AC ve DC besleme sistemlerinin özellikleri, avantajları ve dezavantajları şema çizimleri ile görseller üzerinden açıklanır (OB1, KB2.6). Öğretmen tarafından AC ve DC cer sistemlerinin özellikleri örnekler ve şemalarla açıklandıktan sonra, öğrencilerin AC ve DC cer sistemlerini gerilim seviyesi, enerji verimliliği, işletme maliyeti ve kullanım alanları açısından tablo veya poster hâlinde karşılaştırmaları sağlanır. Hazırlanan çalışmalar, sınıf ortamında sunularak farklı hat türlerinde tercih nedenleri tartışılır (OB4, KB2.9, SDB2.1). Öğretmen tarafından örnek bir sınıflandırma tablosu gösterildikten sonra öğrencilerin demiryolu elektrifikasyon sistemlerini enerji türlerine göre sınıflandırmaları sağlanır. Enerji türlerinin çevresel etkileri ve işletme verimliliğine katkıları grup çalışmalarıyla değerlendirilir; elde edilen sonuçlar tablo ve kısa raporlar hâlinde sınıf ortamında paylaşılır (E2.2). Devamında öğretmen, elektrifikasyon sabit tesislerini (trafo merkezleri, cer postaları, enerji iletim hatları, SCADA sistemi) kavramsal harita yöntemiyle açıklar. Öğrencilerin her bir bileşenin görevini şematik olarak çizmeleri ve işlevlerini açıklamaları sağlanır (OB1, OB4, KB2.7, KB2.4, E2.2). Öğrencilerden bir demiryolu hattının enerji besleme zincirini (trafo merkezi-cer postası-katener / üçüncü ray-araç) sistem haritası üzerinde göstermeleri, enerji akış yönleri ve besleme noktalarını işaretlemeleri istenir. Kent içi raylı sistemlerde kullanılan sabit tesislerin çalışma prensipleri örnek videolar ve görseller üzerinden incelenir. Öğrencilerin bu sistemleri anlatan görsel materyal veya poster tasarlamaları sağlanır (OB4, KB2.5, D3.2). Uzaktan kumanda sistemi (SCADA) ve haberleşme altyapısı simülasyon ortamında veya gerekli güvenlik tedbirleri alınmış işletme sahalarında tanıtılır. Öğrencilerin SCADA üzerinden enerji izleme, uzaktan kumanda ve alarm mantığını teknik terimleri doğru kullanarak yorumlamaları sağlanır (OB2, KB2.9). Saha çalışmasında öğrencilerin trafo merkezleri, cer postaları ve kontrol odalarını ziyaret etmeleri sağlanır. Bu süreçte ekipmanların görevleri, topraklama düzenleri ve enerji akışı gözlemlenir. Ziyaret sonrasında öğrencilerin kısa bir gözlem raporu hazırlamaları sağlanır (KB2.2, KB2.4, D3.2, E2.2). Atölye ortamında veya maket üzerinde öğrencilerin besleme hatlarını ve elektriksel uyarı levhalarını doğru noktalara yerleştirmeleri sağlanır. Öğretmen tarafından enerji kesme-verme prosedürü uygulamalı olarak gösterildikten sonra öğrencilere görev dağılımı yapılarak enerji kesme-verme senaryosu uygulanır. Bölge postalarının çalışma sistemi maket veya simülasyon ortamında canlandırılır, öğrencilere görev dağılımı yapılarak enerji kesme-verme senaryosu uygulanır (OB4, KB2.5, D16.3, D3.2). SCADA tabanlı uzaktan kumanda sistemi üzerinden enerji kesme, topraklama ve yeniden devreye alma adımları örnek senaryo ile ele alınarak öğrencilerin bu adımları simülasyon ortamında uygulamaları sağlanır (OB4, KB3.1, D3.2). Elektrikli işletmelerde kullanılan uyarı levhalarının anlamları ve güvenlik açısından önemi açıklanır, öğrencilerin bu levhaları uygun noktalara yerleştirmeleri sağlanır (OB4, KB2.5, E2.2, D3.2, SDB2.2). Yapılan uygulama çalışmaları; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlarla değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmaları için akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir. Trafo Merkezi ve Elemanları: Dersin başlangıcında öğretmen tarafından trafo merkezlerinin demiryolu elektrifikasyonundaki yeri, görevleri ve genel mimarisi şemalar üzerinden açıklanır. Güç ve ölçü transformatörleri, ayırıcı-kesici sistemleri, parafudurlar, YG sigortaları, koruma röleleri ve yardımcı donanımların görevleri tanıtılır (OB1, OB4). Öğretmen transformatörlerin yapısını, çeşitlerini ve çalışma prensibini açıklar; indüklenen gerilim, dönüştürme oranı, güç ve verim kavramları örnek hesaplamalarla anlatır. Öğrencilerin trafolarda güç, verim ve dönüşüm oranlarını hesaplamaları sağlanır. Dersin devamında öğrencilerin trafo merkezi genel şemalarını çizerek merkez elemanlarının adlandırılması sağlanır (KB2.4, KB2.9, E3.6). Akıllı trafo sensörleri ve izleme mantığı tanıtılarak sanal haritalar veya çevrim içi uygulamalar üzerinden trafo sahaları inceletilir (KB2.2, E2.2). Atölye uygulamalarında öğrencilerin YG dağıtım panosu etiket bilgilerini okumaları, anma değerlerini yorumlamaları, YG-AG uç bağlantılarını yapmaları ve kademe ayarı uygulamalarını gerçekleştirmeleri sağlanır (OB4, KB3.1). Öğretmen tarafından trafolarda bakım ve kontrollerin nasıl yapılacağı açıklanır. Bakım ve kontrol süreci öğretmen tarafından uygulamalı olarak gösterilir. Ardından Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin silikajel değişimi, Buchholz rölesi bağlantısı, yağ ve sargı ısı göstergesi ayarlarını ve ilgili ölçüm işlemlerini yapmaları sağlanır. İzolasyon yağı numunesi alınması, yağ boşaltma vanası kontrolü ve trafo yüzey temizliği uygulanır (D18.2). Meger kullanım esasları açıklanır, öğretmen tarafından meger kullanım esasları ve ölçüm adımları uygulamalı olarak gösterildikten sonra öğrencilerin YG trafo sargılarında sağlamlık ve kaçak kontrolü yapmaları sağlanır (KB2.6). Trafo koruma topraklaması ölçülür, topraklama bağlantıları kontrol edilir. Yıldız-üçgen-zikzak bağlantıları kurdurularak doğrulatılır. Sekonder devrelerde dengesiz yüklenmenin nedenleri ve sonuçları örnek senaryolarla açıklanır (OB4, KB2.5). Ölçü transformatörleri bölümünde akım ve gerilim trafolarının yapısı, çeşitleri ve bağlantı şemaları çizdirilir; montaj, devreye alma ve etiket değerleri değerlendirilir. Ölçü transformatörlerinin montaj ve bağlantıları uygulamaları olarak gösterilir. Öğrencilerden akım ve gerilim trafolarının montaj bağlantılarını yapmaları beklenir. Olası arıza senaryoları üzerinden bakım-onarım adımları uygulatılır (KB2.7, KB3.1, E3.6). Ayırıcı ve kesicilerin yapısı, çalışma prensibi ve çeşitleri açıklanır. Öğrencilerin ayırıcı ve kesicilerde etiket okuma, montaj-demontaj, açma-kapama testi, bakım ve parça değişimi işlemlerini sıralı biçimde uygulamaları sağlanır. Talimatlara uygun bir şekilde ayırıcıların izolatör ve bıçaklarının değiştirilmesi, kesicilerin ise iç parça değişimlerinin yapılması sağlanır (OB4, KB2.4). Ark boynuzlarının atlama aralıkları standartlara göre ayarlanır. Parafudurların yapısı, çeşitleri ve kullanım yerleri açıklanır, deşarj enerjisi hesapları yaptırılır ve parafudur montaj-bağlantıları uygulanır. YG sigortalarının seçim kriterleri doğrultusunda montaj-demontaj ve bağlantı işlemleri yaptırılır. Koruma röleleri uygulamalarında aşırı akım, toprak ve toprak kaçağı rölelerinin montajı, hata kodu okuma, arıza analizi ve fonksiyon testleri gerçekleştirilir (KB2.9, KB3.1, E3.6). Demiryolu transformatör merkezleri ulusal ve kent içi sistemler açısından karşılaştırılır. Primer ve sekonder bölümlerde bulunan elemanlar şema üzerinde gösterilir, röle ekranları üzerinden arıza-sebep-çözüm ilişkisi kurdurulur (OB4, KB2.7). Kompanzasyon sistemlerinin enerji kalitesi üzerindeki etkileri açıklanır. SCADA sisteminin trafo merkezine özel uygulamaları (manevra, alarm, kilitleme, kayıt ve LOTO entegrasyonu) açıklanır. Öğrencilerin senaryo üzerinden ayırıcı-kesici kumandası ve enerji kesme-verme işlemlerini uygulamaları sağlanır (OB2, KB2.13). Saha ziyareti veya simülasyon ortamında trafo merkezi ekipmanları, topraklama güzergâhları ve enerji kesme-topraklama-devreye alma akışı gözlemlenir. Arıza senaryoları (aşırı akım, toprak kaçağı, yağ seviyesi alarmı) canlandırılarak doğru müdahale sıralaması uygulatılır (KB3.1, E3.6). Yapılan uygulama çalışmaları; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlarla değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmaları için akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir. Enerji İletim Sistemleri: Dersin başlangıcında öğretmen tarafından katener sisteminin görevi, yapısı ve enerji iletim prensipleri teknik çizimler, şemalar ve görsel materyaller aracılığıyla tanıtılır. Katener sistemini oluşturan direk, konsol, izolatör, pandül, gerdirme cihazı, kontak teli, besleme hattı ve yardımcı donanımlar görseller üzerinden gösterilerek görevleri açıklanır. Öğrencilerin katener sistemi bileşenlerini tanımaları ve görevlerini sıralamaları sağlanır (OB1, E1.1, OB4, KB2.4). Devamında öğretmen; katener hattında direk yeri tespiti, direk dikim kriterleri, açıklık hesapları, kurplu yolda fleş hesabı ve güvenlik önlemlerini proje paftaları üzerinden açıklar. Öğrencilerin projeye göre direk açıklıklarını hesaplamaları ve kurplu yolda fleş hesabı yapmaları sağlanır (KB2.9, D3.2). Uygulama aşamasında öğrencilerin direk montajı için karot sabitleme elemanlarını seçmeleri, katener direği ayarını yapmaları, direk dibine kum koyma ve çember betonunu dökme işlemlerini maket üzerinde gerçekleştirmeleri sağlanır. Direk ve açıklıklara göre montaj karnesi oluşturulur (OB4, KB3.1). Öğretmen tarafından izolatör, boru ve iletken seçimi ile iletken bağlantı esasları açıklanır. Öğrencilerin izolatör ve boru seçimini yapmaları, besleme planını etüt etmeleri, besleme iletkeni ve grif bağlantılarını yapmaları ve katener hattında lente bağlantısını tamamlamaları sağlanır (OB1, KB3.1). Devamında katener hattı donanımlarında mesnet montajı, orta nokta ankrajı ve elektrik bağlantıları yaptırılır. Katener sisteminde koruma topraklaması uygulanır, öğrencilerin topraklama direncini ölçmeleri ve kayıt altına almaları sağlanır (OB2, E2.2). Gerdirme sisteminin çalışma prensibi öğretmen tarafından açıklandıktan sonra öğrencilerin makaralar ve palanga sistemlerini monte etmeleri, gerdirme cihazı montajını yapmaları, gerdirme cihazı halatlarının X ve Y boylarını hesaplamaları sağlanır. Y halatı uzunluğunun hıza göre tespit edilmesi, anti balansan askı pandül uzunluğunun belirlenmesi, pandül teli aralıklarının hesaplanması ve uygun pandülaj yapması sağlanır (KB2.9, E3.6). Katener sistemi etaplarının elektriksel birleşimi maket veya simülasyon ortamında uygulanır. Öğrencilerin yapılan işlemleri proje ölçülerine göre kontrol etmeleri ve güvenli çalışma adımlarını sürdürmeleri sağlanır (KB3.1, E3.6). Enerji kesme-verme uygulamalarında öğretmen tarafından güvenlik prosedürleri açıklanır. Uygulamaya geçilmeden önce öğretmen tarafından enerji kesme, topraklama ve LOTO adımları örnek senaryo üzerinden uygulamalı olarak gösterilir. Bu gösterimin ardından öğrencilerin senaryo bazlı enerji kesme ve verme işlemlerini kilitleme, topraklama ve çalışma alanı güvenliği kurallarına uygun şekilde uygulamaları sağlanır (D3.2, D18.3). Rijit katener sisteminin yapısı, bileşenleri ve klasik telli sistemle farkları açıklanır. Öğrencilerin rijit katener montaj yuvalarını açmaları, iletken ray profillerini monte etmeleri, doğru hizalamayı sağlamaları ve elektriksel sürekliliği kontrol etmeleri sağlanır (OB2). Üçüncü ray sisteminin yapısı, çalışma prensibi, bileşenleri ile köprülenebilir-köprülenemez açıklık kavramları açıklanır. Öğrencilerin üçüncü ray yalıtım malzemelerinin bakımını yapmaları, üçüncü ray topraklamasını gerçekleştirmeleri ve enerji kesme-çalışma hazırlığı uygulamalarını yapmaları sağlanır (E2.2, D3.2). Saha veya atölye çalışmalarında öğrencilerin üçüncü ray yüksekliği ve rampa eğimini ölçmeleri, sıcaklık değişimine bağlı genleşmeleri incelemeleri ve genleşme eklemleri arasındaki aralıkları kontrol etmeleri sağlanır. Üçüncü rayda oluşabilecek arıza ve bakım senaryoları analiz edilir (KB2.2, D3.2, E3.6). Katenersiz besleme sistemi olan APS (Alimentation Par le Sol – yerden besleme sistemi) tanıtılır, APS ile katener sisteminin karşılaştırılması yapılır. Öğrencilerin karşılaştırma tablosu hazırlamaları, maket üzerinde APS enerji modülü montajı ve bakım adımlarını göstermeleri sağlanır (OB1, KB3.1). Simülasyon, atölye veya işletme sahalarında öğrencilerin katener, rijit katener, üçüncü ray ve APS sistemlerini karşılaştırmaları; enerji kesme senaryolarında doğru güvenlik adımlarını uygulamaları ve SCADA enerji izleme ekranlarını yorumlamaları sağlanır (OB2, KB3.1, KB2.9, E3.6, SDB2.2). Kent içi raylı sistemlerde katener hattının bakım-onarım hazırlıkları açıklanır. Öğrencilerin katener hattı donanımlarının görsel kontrollerini yapmaları, bölge izolatörleri (S/I), nötr bölge ve makas katenerlerinin bakım-onarımını uygulamaları; ray dönüş ve bonding bakım işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanır (KB2.2, D3.1, D3.2, OB2, E2.2). Yapılan uygulama çalışmaları; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlarla değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmaları için akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir. Sürdürülebilir Ulaşım ve Yeşil Enerji: Dersin başlangıcında öğretmen tarafından sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği, çevre dostu ulaşım ve karbon salımı kavramları görseller ve kısa videolar aracılığıyla tanıtılır. Öğrencilerin raylı sistemlerde enerji tüketimi ile çevresel etkiler arasındaki ilişkiyi araştırmaları ve araştırma sonuçlarını tartışmaları sağlanır; yeşil enerji dönüşümünün önemi vurgulanır (OB1, E1.1, KB2.4, KB2.7, D18.3). Devamında öğretmen; yeşil enerji kaynaklarını (güneş, rüzgâr, hidrojen, biyokütle, jeotermal ve rejeneratif frenleme) ve bu kaynakların raylı sistemlerdeki kullanım alanlarını örnek sistemler üzerinden açıklar. Öğrencilerin Marmaray, İzban ve Konya Tramvayı vb. raylı sistemlerde kullanılan enerji izleme ve geri kazanım uygulamalarını araştırmaları; elde ettikleri bilgileri sunum hâline getirerek sınıf ortamında paylaşmaları sağlanır (OB4, SDB2.2). Teorik anlatımın ardından öğretmen rehberliğinde atölye çalışmalarına geçilir. Öğrencilerin küçük gruplar hâlinde güneş paneli kullanarak elektrik enerjisi elde etmeleri, DC motor veya LED devresini çalıştırarak enerji dönüşüm sürecini gözlemlemeleri sağlanır (OB4, KB2.2). Öğretmen tarafından mini motor-dinamo seti ile deney gösterildikten sonra öğrenciler tarafından mini motor-dinamo seti kullanılarak rejeneratif frenleme deneyi yaptırılır. Frenleme sırasında oluşan gerilim değerleri multimetre ile ölçülerek tabloya kaydedilir ve sonuçlar yorumlanır (KB2.4, KB3.1). Öğrencilerin güneş paneli ve motor içeren basit bir raylı sistem maketi hazırlamaları sağlanır. Bu maket üzerinden enerji dönüşümü, enerji kayıpları ve verim oranları gözlemlenir, öğrencilerin bulgularını yorumlamaları sağlanır (OB4, KB2.5, E2.2). Sonraki aşamada öğrencilerin SCADA enerji izleme simülasyonu veya uygun işletme ortamlarında SCADA sistemlerini kullanarak raylı sistemlerde enerji akışı ve kayıplarını incelemeleri sağlanır. Alarm, enerji kesme ve tüketim senaryoları üzerinden uygulamalar yaptırılır (OB2, KB2.6, E3.6). Her grubun enerji kayıplarını azaltmaya yönelik bir “Enerji Verimliliği ve Karbon Azaltımı Senaryosu” oluşturması sağlanır. Bu kapsamda öğrencilerin rejeneratif frenleme oranının artırılması, istasyon aydınlatma sürelerinin optimize edilmesi veya enerji izleme sistemlerinin etkin kullanımı gibi çözüm önerileri geliştirmeleri beklenir (KB3.1, E3.6, D3.2). Hazırlanan senaryolar dijital sunum hâlinde sınıfta paylaşılır, grup içi iş birliği ve iletişim becerileri değerlendirilir (SDB2.2). Öğrenme birimi sonunda öğrencilerin “Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir Ulaşım Çalışması” hazırlamaları sağlanır. Çalışmada; güneş paneli, mini jeneratör veya SCADA simülasyonundan elde edilen veriler kullanılarak enerji akış şemaları, verim hesapları ve karbon azaltım grafiklerinin oluşturulması beklenir. Hazırlanan maket veya dijital modeller üzerinden sunum yapılır; çalışmalar teknik doğruluk, enerji verimliliği, çevresel katkı ve yaratıcı çözüm üretme ölçütlerine göre değerlendirilir (OB4, E2.2, D3.2, D18.3). Yapılan uygulama çalışmaları; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlarla değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmaları için akran ve grup değerlendirme formları kullanılabilir. |  |  |  |
| ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAM VE DONANIMI | Ortam: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmış atölye ortamı, demiryolu veya kent içi raylı sistem sahaları, elektrifikasyon atölyesi, elektrikli işletme sahaları. Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, elektronik devre elemanları, el aletleri, ölçü aletleri, iletkenler, dirençler, kondansatörler, bobinler, breadboard, bir fazlı ve 3 fazlı transformatörler, transformatör merkezleri, katener sistemi donanımları, demiryolu elektrifikasyon merkezleri. |  |  |  |
| ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL VE SÜRE TABLOSU | ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL |  |  | ÖĞRENME BİRİMİ/MODÜL SÜRESİ |
|  | Elektrik-Elektronik Esasları |  |  | 120/81 |
|  | Elektrifikasyon Sistemi ve Sabit Tesisler |  |  | 40/36 |
|  | Trafo Merkezi ve Elemanları |  |  | 120/99 |
|  | Enerji İletim Sistemleri |  |  | 120/81 |
|  | Sürdürülebilir Ulaşım ve Yeşil Enerji |  |  | 40/27 |
|  | TOPLAM |  |  | 440/324 |

| ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL | ÖĞRENME ÇIKTISI GRUBU VE AÇIKLAMALARI |  |  |  | İÇERİK ÇERÇEVESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrik-Elektronik Esasları | Elektrik-elektronik esasları ile ilgili uygulama yapabilme |  | Elektriğin temel esasları ile ilgili uygulamaları yapar. Atomun yapısı ve elektronlar açıklanır. Elektrik enerji santralleri ve elektrik üretim aşamaları açıklanır. Elektrik yük hesapları yaptırılır. Elektrik alanı hesapları yaptırılır. Elektrik akımının özellikleri ve etkileri açıklanır. Elektrik geriliminin özellikleri açıklanır. Statik elektrik ve elektriklenme yöntemleri açıklanır. Elektriksel iş ve güç kavramı açıklanır. Elektrik akımı ve gerilim ilişkisi üzerine uygulama yaptırılır. Doğru akım esasları ile ilgili uygulamaları yapar. Doğru akımın özellikleri açıklanır. Doğru akım kaynakları açıklanır. Doğru akım devrelerinin bağlantısı yaptırılır. Doğru akım devrelerinin hesapları yaptırılır. Ohm Kanunu açıklanır. Ohm Kanunu kullanılarak deneyler yaptırılır. Kirchhoff Kanunu kullanılarak deneyler yaptırılır. Elektrik akımı-gerilim-direnç ilişkisini örnek devreler üzerinde uygulaması sağlanır. Kondansatör bağlantılarının hesapları gösterilip yaptırılır. Bobin bağlantılarının hesapları gösterilip yaptırılır. Alternatif akım esasları ile ilgili uygulamaları yapar. Alternatif akımın özellikleri açıklanır. Alternatif akımın elde edilmesi açıklanır. Alternatif akım bileşenleri açıklanır. Alternatif akım bileşenleri vektörel gösterimle hesaplatılır. Alternatif akımda bobinlerin çalışması açıklanır. Alternatif akımda kondansatörlerin çalışması açıklanır. Alternatif akımda seri, paralel ve karışık devre hesaplarını yapması sağlanır. Alternatif akımda güç hesabını yapması sağlanır. Alternatif akımda rezonans devre hesaplarını yapması sağlanır. |  | Elektriğin Temel Esasları Doğru Akımın Esasları Alternatif Akımın Esasları |
| Elektrifikasyon Sistemi ve Sabit Tesisler | Elektrifikasyon sistemi ve sabit tesislerini kullanabilme |  | Elektrifikasyon sistemini açıklar. Demiryolu elektrifikasyonu kavramı açıklanır. Elektrifikasyon sisteminin faydaları sıralanır. Elektrifikasyon sistemlerinde enerji verimliliğini etkileyen faktörler açıklanır. Raylı sistemlerde kullanılan elektrik enerjisinin gerilim ve frekans değerleri açıklanır. Elektrifikasyon sistemlerinde besleme çeşitlerini açıklar. AC ve DC besleme sistemlerinin özellikleri açıklanır. AC ve DC besleme sistemleri karşılaştırılır. Demiryolu elektrifikasyon sistemleri enerji türlerine göre sınıflandırılır. Elektrifikasyon sisteminin çevreye katkıları açıklanır. Elektrifikasyon sabit tesislerinde bulunan bileşenleri açıklar. Elektrifikasyon sabit tesisleri açıklanır. Elektrifikasyon sabit tesis bileşenleri açıklanır. Transformatör merkezleri ve cer postaları açıklanır. Uzaktan kumanda sistemi (SCADA) temel kavram ve görevleri açıklanır (ne işe yarar, hangi alt sistemleri izler/kumanda eder). Enerji iletim sistemleri genel olarak sıralanır. Elektriksel işaret levhalarını kullanır. Demiryolu uyarı işaret ve levhaları açıklanır. Elektrikli işletmelerde uyarı işaret ve levhaları açıklanır. Demiryolunda kullanılan işaret ve levhaları amacına uygun şekilde kullanması sağlanır. |  | Elektrifikasyon Sistemi Elektrifikasyon Sistemlerinde Besleme Elektrifikasyon Sabit Tesisleri Elektriksel İşaret Levhaları |
| Trafo Merkezi ve Elemanları | Trafo merkezi ve elemanları ile ilgili uygulama yapabilme |  | Trafo merkezi elemanlarını açıklar. Transformatörün tanımı, yapısı, çeşitleri ve çalışma prensibi açıklanır. Transformatör merkezi ve elemanları sıralanır. Enerji iletimi ve trafo merkezlerinin genel yapısı açıklanır. Transformatörlerde indüklenen gerilim değerleri ve dönüştürme oranları hesaplatılır. Transformatörde güç ve verim kavramı açıklanır. Transformatörde güç ve verim hesapları yaptırılır. Akıllı trafo sensörlerinin çalışması açıklanır. Trafo sahalarını sanal ortamda veya çevrim içi haritalar üzerinden incelemesi sağlanır. Güç Transformatörlerinin bakım ve onarımını yapar. Dağıtım ve güç transformatörlerinin yapısı, çeşitleri ve çalışma prensibi açıklanır. Transformatör etiket bilgileri açıklanır. Transformatörlerin uç bağlantıları yaptırılır. Transformatörlerde kademe ayarı yaptırılır. Transformatör soğutma şekilleri açıklanır. Transformatörlerin paralel bağlantısı açıklanır. Transformatör ve elemanlarının arıza tespiti, bakım ve onarımı açıklanır. Transformatör ve elemanlarının arıza tespiti, bakım ve onarımını yapması sağlanır. Trafolarda meger kullanımı açıklanır. Meger ile trafo sargılarının sağlamlık kontrolünü yapması sağlanır. Dağıtım transformatörlerinin sekonder devrelerinde dengesiz yüklerin sonuçları açıklanır. Ölçü transformatörlerinin bakım ve onarımını yapar. Akım transformatörlerinin yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. Akım transformatörlerinin çeşitleri açıklanır. Akım transformatörlerinin devreye bağlantısı açıklanır. Akım transformatörlerinin bağlantısını yapması sağlanır. Akım transformatörlerinin etiket değerleri açıklanır. Akım transformatörleri seçiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. Akım transformatörlerinde oluşabilecek arızalar açıklanır. Akım transformatörlerinin bakım ve onarımı gösterilerek yaptırılır. Gerilim transformatörlerinin yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. Gerilim transformatörlerinin çeşitleri açıklanır. Gerilim transformatörlerinin devreye bağlantısı açıklanır. Gerilim transformatörlerinin kullanım amaçları açıklanır. Gerilim transformatörlerinin bağlantısı gösterilerek yaptırılır. Gerilim transformatörlerinin etiket değerleri açıklanır. Gerilim transformatörlerinde oluşabilecek arızalar açıklanır. Gerilim transformatörlerinin bakım ve onarımı gösterilerek yaptırılır. Ayırıcıların ve kesicilerin bakımını ve onarımını yapar. Ayırıcıların yapısı açıklanır. Ayırıcıların çalışma prensibi açıklanır. Ayırıcıların çeşitleri sıralanır. Ayırıcılarda montaj aşamaları sıralanır. Ayırıcıları devreye alma ve çıkarma işlemleri yaptırılır. Ayırıcılarda bakım ve onarım işlemleri sıralanır. Ayırıcıların bakım ve onarımı gösterilerek yaptırılır. Kesicilerin yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. Kesicilerin çeşitleri açıklanır. Kesicilerde aranan özellikler açıklanır. Kesicilerde montaj aşamaları açıklanır. Kesicilerin devreye alma ve çıkarma işlemleri gösterilerek yaptırılır. Kesicilerde bakım ve onarım işlemleri açıklanır. Kesicilerin bakım ve onarımı gösterilerek yaptırılır. Parafudurların montajını ve bağlantılarını yapar. Parafudurların yapısı, çalışma prensibi ve çeşitleri açıklanır. Parafudurların kullanıldığı yerler sıralanır. Parafudur ve donanımlarının seçimi gösterilerek yaptırılır. Parafudur deşarj kapasitesi / enerjisi hesapları gösterilerek yaptırılır. Parafudur ayırıcısı açıklanır. Parafudur darbe sayacı açıklanır. Parafudur montaj işlemleri sıralanır. Parafudur montaj ve bağlantı işlemlerini yapması sağlanır. Yüksek gerilim sigortalarının montajını ve bağlantılarını yapar. Yüksek gerilim sigortalarının yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. Yüksek gerilimde aşırı akımın oluşma nedenleri sıralanır. Yüksek gerilim sigortalarının seçim kriterleri ve standartları açıklanır. Yüksek gerilim sigortalarının montaj ve demontaj işlemleri sıralanır. Yüksek gerilim sigortalarının bağlantı işlemleri gösterilerek yaptırılır. Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar. Koruma röleleri açıklanır. Koruma rölelerinin çeşitleri ve özellikleri açıklanır. Koruma rölelerinin çeşitlerine göre montaj işlemleri sıralanır. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde koruma kavramı açıklanır. Korumaların sınıflandırılması yapılır. DC koruma devreleri açıklanır. Koruma rölelerinde arıza tespiti, bakım ve onarım işlemleri açıklanır. Koruma rölelerinin montajı gösterilerek yaptırılır. Koruma rölelerinde arıza tespiti, bakım ve onarım işlemleri gösterilerek yaptırılır. Demiryolu transformatör merkezlerini açıklar. Demiryolu transformatör merkezleri açıklanır. Demiryolu transformatör merkezlerinin görevleri açıklanır. Ulusal demiryolu transformatör merkezleri açıklanır. Ulusal demiryolu transformatör merkezlerinin giriş (primer) bölümünde bulunan cihazlar sıralanır. Ulusal demiryolu transformatör merkezlerinin çıkış (sekonder) bölümünde bulunan cihazlar sıralanır. Kumanda sisteminin çalışması açıklanır. Demiryolu bölge postaları açıklanır. Demiryollarında kompanzasyon işlemi açıklanır. Kent içi raylı sistemler için transformatör merkezleri açıklanır. Kent içi raylı sistemlerde kullanılan orta gerilim sistemi açıklanır. Kent içi raylı sistemlerde cer gücü temini ve dağıtımı açıklanır. Kent içi raylı sistemlerin çıkış (sekonder) kısmındaki elemanlar sıralanır. Alçak gerilim sistemleri açıklanır. Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı ile besleme sistemleri açıklanır. Redresör ve izolasyon trafosu açıklanır. Negatif dönüş hücreleri açıklanır. Kontrol ve kumanda (telekomand) merkez sistemlerini kullanır. Telekomand merkezleri açıklanır. SCADA sisteminin trafo merkezine özel uygulamaları (manevra, alarm, koruma/ayırıcı-kesici kumandası, LOTO entegrasyonu) açıklanır. SCADA’nın trafo / hat işletmesindeki rolünün (manevra, alarm, kilitlemeler, kayıt) senaryolarla anlaşılması sağlanır. Telekomand merkezlerinden manevra işlemleri gösterilerek yaptırılır. Enerji kesimi ve Emniyet işlemlerini yapar. Enerji kesiminin emniyet açısından önemi açıklanır. Enerji kesimi iş ve işlemleri sıralanır. Enerji kesimi iş ve işlemleri gösterilerek yaptırılır. Topraklama ve kilitleme-etiketleme (LOTO) uygulamaları gösterilerek yaptırılır. |  | Trafo Merkezi Elemanları Güç Transformatörleri Ölçü ve Koruma Transformatörleri Ayırıcılar ve Kesiciler Parafudurlar Yüksek Gerilim Sigortaları Koruma Röleleri Demiryolu Transformatör Merkezleri Kontrol ve Kumanda Merkezi Enerji Kesimi ve Emniyet |
| Enerji İletim Sistemleri | Enerji iletim sistemleri ile uygulama yapabilme |  | Katener sistemi bileşenlerinin bakımını ve montajını yapar. Katener sistemi ve özellikleri açıklanır. Katener hattı için dikilecek direğin yerinin tespit edilmesi sağlanır. Katener hattı direk üstü donanımlarının montajı gösterilerek yaptırılır. Projeye uygun iletken seçilerek iletken bağlantıları gösterilerek yaptırılır. Katener sisteminin bakımı gösterilerek yaptırılır. Enerji iletiminde güvenlik önlemleri alması sağlanır. Rijit katener sisteminin bakımını ve montajını yapar. Rijit katener sistemi açıklanır. Rijit katener sisteminin klasik telli sisteme göre üstünlükleri sıralanır. Rijit katener donanımları ve bağlantıları açıklanır. Havai iletken ray profili özellikleri sıralanır. Rijit katener hat bağlantılarının yapılması açıklanır. Rijit katener sisteminin bakımı ve montajı gösterilerek yaptırılır. Üçüncü rayın montajını ve bakımını yapar. Üçüncü rayın yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. Üçüncü rayın özellikleri sıralanır. Üçüncü rayın bileşenleri açıklanır. Köprülenebilir ve köprülenemez açıklık kavramları açıklanır. Üçüncü rayın olası arıza ve sorunları açıklanır. Üçüncü rayın montaj ve bakım işlemleri gösterilerek yaptırılır. APS (yerden beslemeli sistem) sisteminin bakımını ve montajını yapar. Katenersiz besleme sistemi açıklanır. Katener sistemi ile APS sistemi karşılaştırılır. APS sisteminin kullanım amaçları sıralanır. APS sisteminin mimarisi açıklanır. APS sisteminin donanımları açıklanır. APS sisteminin bakım ve montaj işlemleri sıralanır. APS sisteminin bakım ve montajı gösterilerek yaptırılır. Kent içi raylı sistemler katener hattının bakımlarını yapar. Kent içi raylı sistem katener hattının bakım ve onarım hazırlık işlemleri açıklanır. Kent içi raylı sistem katener hattının bakım ve onarım hazırlıklarını yapması sağlanır. Katener hattı donanımlarının görsel kontrollerini yapması sağlanır. Bölge izolatörlerinin (S/I) ve nötr bölgenin bakım ve onarımını yapması sağlanır. Makas katenerlerinin bakım ve onarımlarını yapması sağlanır. Ekipman bölge bakım ve onarımlarını yapması sağlanır. Ray dönüş ve bonding bakım ve onarımını yapması sağlanır. Katener hattının kurulumlarını yapması sağlanır. |  | Katener Sistemi Rijit Katener Sistemi Üçüncü Ray Sistemi APS Sistemi Kent İçi Raylı Sistemler Katener Hattı |
| Sürdürülebilir Ulaşım ve Yeşil Enerji | Sürdürülebilir ulaşım ve yeşil enerji kaynaklarını kullanabilme |  | Sürdürülebilir ulaşımın raylı sistemlerdeki önemini açıklar. Sürdürülebilir ulaşım ilkeleri (çevresel, ekonomik, sosyal) örneklerle açıklanır. Raylı sistemlerin diğer ulaşım türlerine göre avantajları örneklerle sıralanır. Karbon ayak izini azaltan teknolojiler (rejeneratif frenleme, enerji geri kazanımı, verimli cer sistemleri vb.) tanıtılır. Türkiye ve dünyadan sürdürülebilir ulaşım örnekleri incelenir. Raylı sistemlerde yeşil enerji kaynaklarını açıklar. Yeşil enerji kavramı açıklanır. Güneş, rüzgâr, hidrojen, biyokütle, jeotermal gibi kaynaklar sınıflandırılır. Yenilenebilir enerji kaynakların demiryolu elektrifikasyonundaki kullanım örnekleri sıralanır. Basit yenilenebilir enerji maketi tasarımı yaptırılır. Yeşil enerji uygulamalarının çevresel ve ekonomik katkıları sıralanır. Enerji verimliliği ve karbon azaltımı ile ilgili planlama yapar. Elektrifikasyon tesislerinde enerji kayıpları (ısı, iletim, kontakt vb.) açıklanır. SCADA sisteminin enerji yönetimindeki yeri ve işlevi açıklanır. Enerji verimliliği iyileştirme kavramı açıklanır. Enerji verimliliğini artırmaya ve karbon salınımını azaltmaya yönelik iyileştirme planının hazırlanması açıklanır. Enerji verimliliğini artırma ve karbon azaltımına yönelik iyileştirme planı oluşturması sağlanır. |  | Sürdürülebilir Ulaşım İlkeleri Yeşil Enerji Kaynakları Enerji Verimliliği ve Karbon Azaltımı. |
| UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama faaliyeti / temrinler; ders öğrenme çıktısına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti / temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. Uygulama sürecinde ilişkili bileşenler sütununda yer alan değer, eğilim, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri; öğrenme çıktıları ve içerikle ilişkilendirilerek öğrencilere kazandırılmalıdır. İlişkili bileşenlere ait açıklamaya ve süreç bileşenlerine TYMM ortak metinde yer alan tablolardan ulaşılabilir. |  |  |  |  |  |  |
| ÖĞRENME BİRİMİ/MODÜL |  | UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER |  | İLİŞKİLİ BİLEŞENLER |  |  |
| Elektrik-Elektronik Esasları |  | - Atomun yapısı ve elektron hareketi ile elektriksel olaylar arasındaki ilişkiyi incelemek - Elektrik üretim türlerini (mekanik-elektrik, kimyasal-elektrik vb.) karşılaştırmak - Elektrik yükü, alan ve potansiyel problemleri çözmek - Elektrostatik yük problemlerini çözmek - Sürtünme, dokunma ve etkiyle elektriklenme deneylerini yapmak - Elektriksel iş ve güç hesaplamaları yapmak - Elektrik enerji kaynağına yönelik problemleri çözmek - Yapılan hesaplara göre uygun güç kaynağını seçmek - Elektrik akımı ve hesabı yapmak - Elektrik akımının ısı, ışık, manyetik ve kimyasal etkisi deneyini yapmak - Pil bağlantı problemlerini hesaplamak - Seri ve paralel pil bağlantı deneylerini yapmak - Seri devre problemlerini çözmek - Paralel devre problemlerini çözmek - Karışık devre problemlerini çözmek - Ohm Kanunu ile akım, gerilim ve direnç hesaplamaları yapmak - Ohm Kanunu deneyini yapmak - Kirchhoff Kanunları ile akım ve gerilim hesaplamaları yapmak - Kirchhoff Kanunları deneylerini yapmak - Devre analiz hesaplamaları yapmak - Bobin bağlantı hesaplarını yapmak - Kondansatör bağlantı hesaplarını yapmak - Alternatif akım gerilim-akım grafiğini oluşturmak ve bileşenlerini yerleştirmek - Alternatif akım grafiği problemlerini çözmek - AC devrelerde endüktans hesabı yapmak - AC devrelerde kapasitans hesabı yapmak - Seri R-L-C devre hesaplarını yapmak - Paralel R-L-C devre hesaplarını yapmak - DC ve AC akımı karşılaştırmak - AC bileşenlerini vektörel diyagram üzerinde göstermek - Temel elektrik uygulama projesi (Güneş paneli, DC motor veya LED içeren) hazırlamak |  | E1.1. Merak E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik D3.2. Planlı olmak KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.5. Sınıflandırma Becerisi KB2.6. Bilgi Toplama Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.9. Genelleme Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık SDB2.2. İş Birliği Becerisi |  |  |
| Elektrifikasyon Sistemi ve Sabit Tesisler |  | - Elektrifikasyon sistemlerinin çevresel katkıları ve enerji tasarrufuna etkilerini tartışmak ve elektrifikasyon sistemlerinin işletme verimliliğine katkılarını görselleştirmek - AC ve DC cer sistemlerini karşılaştıran tek bir tablo veya poster hazırlayarak karşılaştırmak - Demiryolu elektrifikasyon sistemlerini enerji türlerine göre sınıflandırmak - Elektrifikasyon sistemlerinde kullanılan enerji türlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek - Elektrifikasyon sabit tesis bileşenlerini (trafo merkezi, cer postası, enerji iletim hatları, SCADA) ve bileşenlerinin görevlerini şematik olarak çizmek ve açıklamak - Bir demiryolu hattının enerji besleme zincirini, enerji akış yönlerini, besleme noktalarını sistem haritası üzerinde göstermek - Kent içi raylı sistem elektrifikasyonunu anlatan görsel materyal veya poster tasarlamak - SCADA sisteminin enerji izleme, uzaktan kumanda ve alarm mantığını incelemek - Saha çalışması yaparak trafo merkezi, cer postası ve kontrol odalarını gözlemleyerek gözlem raporu hazırlamak - Elektrifikasyon maketi veya atölye ortamında besleme hatlarını, elektriksel uyarı levhalarını doğru noktalara yerleştirmek - Bölge postalarının çalışma sistemini maket veya simülasyon ortamında canlandırmak - Enerji kesme-verme senaryosu kapsamında görev dağılımı yaparak uygulama gerçekleştirmek - SCADA üzerinden enerji kesme, topraklama ve yeniden devreye alma işlemlerini uygulamak - Elektrikli işletme uyarı levhalarını yerleştirmek |  | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk D3.2. Planlı Olmak D3.4. Çalışmalarda Aktif Rol Almak D16.3. Görev Bilincine Sahip Olmak KB2.2. Gözlemleme Becerisi KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.5. Sınıflandırma Becerisi KB2.6. Bilgi Toplama Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.9. Genelleme Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık SDB2.1. İletişim Becerisi SDB2.2. İş Birliği Becerisi |  |  |
| Trafo Merkezi ve Elemanları |  | - Transformatörde güç, verim ve dönüşüm oranı hesaplamak - Trafo merkezi genel şemasını çizmek ve elemanları adlandırmak - Transformatör etiket bilgilerini okumak ve anma değerlerini yorumlamak - YG-AG uç bağlantılarını yapmak - Kademe ayarı uygulaması yapmak - Silikajel değişimi yapmak - Buchholz rölesi bağlantısını yapmak - Yağ ve sargı ısı göstergesi ayarı yapmak - İzolasyon yağı numunesi almak ve boşaltma vanası kontrolü yapmak - Trafo yüzey temizliği yapmak - Meger ile sargı sağlamlık ve kaçak ölçümü yapmak - Trafo koruma topraklamasını ölçmek - Yıldız-üçgen-zikzak bağlantıları kurmak - Akım trafosu montaj ve bağlantısını yapmak - Gerilim trafosu montaj ve bağlantısını yapmak - Ölçü trafosu arıza senaryosu çözmek - Ayırıcı ve kesicilerde etiket okumak - Ayırıcı montajı-demontajı, açma-kapama, parça değişimi testi yapmak - Kesici montajı-demontajı, açma-kapama, parça değişimi testi yapmak - Ayırıcı izolatör ve bıçak değişimi yapmak - Kesici iç parça değişimi yapmak - Ark boynuzu aralıklarını standarda göre ayarlamak - Parafudur deşarj enerjisi hesaplamak - Parafudur montaj ve bağlantısı yapmak - YG sigortası montaj ve değişimi yapmak - Aşırı akım ve toprak rölesi montajı yapmak - Röle hata kodlarına göre arıza analizi yapmak - SCADA üzerinden manevra senaryosu uygulamak - Arıza senaryo üzerinden enerji kesme-topraklama-LOTO uygulaması yapmak |  | E2.2. Sorumluluk E3.6. Analitiklik D18.2. Yaşadığı Ortamın Temizliğine Dikkat Etmek KB2.2. Gözlemleme Becerisi KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.5. Sınıflandırma Becerisi KB2.6. Bilgi Toplama Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.9. Genelleme Becerisi KB2.13. Yapılandırma Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık |  |  |
| Enerji İletim Sistemleri |  | - Katener sistemi bileşenlerini tanımak ve görevlerini sıralamak - Katener projelerine göre direk açıklıklarını hesaplamak - Kurplu yolda fleş hesabı yapmak - Maket üzerinde katener direği dikerek direk ve açıklıklara göre montaj karnesi oluşturmak - İzolatör ve boru seçimini yapmak - Besleme planını etüt etmek - Besleme iletkeni bağlantılarını yapmak - Besleme grif bağlantısını tamamlamak - Katener hattında lente bağlantısı yapmak - Mesnet montajını yapmak - Orta nokta ankrajı ve elektrik bağlantısını yapmak - Katener sisteminde koruma topraklaması yapmak - Topraklama direncini ölçmek - Makaralar ve palanga sistemlerini monte etmek - Gerdirme cihazı montajını yapmak - Gerdirme cihazı halatlarının X ve Y boylarını hesaplamak - Y halatı uzunluğunu hıza göre tespit etmek - Anti balansan askı pandül uzunluğunu belirlemek - Pandül teli aralıklarını hesaplamak ve pandülaj yapmak - Katener etaplarının elektriksel birleşimini yapmak (maket/simülasyon) - Enerji kesme ve verme işlemlerini senaryo bazlı uygulamak - Rijit katener montaj yuvalarını açmak ve iletken ray profillerini monte etmek - Üçüncü ray yalıtım malzemelerinin bakımını yapmak - Üçüncü ray topraklamasını yapmak - Üçüncü ray enerjisini kesme ve çalışma hazırlığı yapmak - Üçüncü ray yüksekliği ve rampa eğimini ölçmek - Genleşme eklemleri arasındaki aralığı kontrol etmek - APS sistemi ile katener sistemini karşılaştırmak ve yorumlamak - Maket üzerinde APS sistemi bileşenlerini göstermek - Kent içi raylı sistem katener hattının kontrol, bakım ve kurulumlarını yapmak |  | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.6. Analitiklik D3.1. Azimli Olmak D3.2. Planlı Olmak D18.3. Çevresel Temizliğe ve Sürdürülebilirliğe Önem Vermek KB2.2. Gözlemleme Becerisi KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB2.9. Genelleme Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık SDB2.2. İş Birliği Becerisi |  |  |
| Sürdürülebilir Ulaşım ve Yeşil Enerji |  | Raylı sistemlerde enerji tüketimi ve çevreye etkilerini araştırmak ve sonuçlarını tartışmak Enerji izleme ve geri kazanım uygulamalarını araştırmak Güneş paneli kullanarak elektrik enerjisi elde ederek DC motor veya LED devresi kurup enerji dönüşümünü gözlemlemek Mini motor-dinamo seti ile rejeneratif frenleme deneyi yapmak sonuçları ölçmek ve tabloya kaydetmek Güneş paneli ve motor içeren basit bir raylı sistem maketi üzerinde enerji dönüşümü, kayıplar ve verim oranlarını incelemek SCADA enerji izleme simülasyonu ile enerji akışı ve kayıpları incelemek SCADA ortamında alarm, enerji kesme ve tüketim senaryolarını uygulamak Enerji verimliliği ve karbon azaltımına yönelik senaryo hazırlamak Yeşil enerji ve sürdürülebilir ulaşım çalışması hazırlamak |  | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.6. Analitiklik D3.2. Planlı Olmak D18.3. Çevresel Temizliğe ve Sürdürülebilirliğe Önem Vermek KB2.2. Gözlemleme Becerisi KB2.4. Çözümleme Becerisi KB2.5. Sınıflandırma Becerisi KB2.6. Bilgi Toplama Becerisi KB2.7. Karşılaştırma Becerisi KB3.1. Karar Verme Becerisi OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık SDB2.2. İş Birliği Becerisi |  |  |

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak atölye çalışmaları yaptırılmalıdır. Kişisel koruyucuları kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Sınıf, atölye veya demiryolu tesislerindeki ortamda uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalıdır. Makine araç gereçte bulunan koruyucular ve bu koruyucuları kullanma alışkanlıkları kazandırılmalıdır. İş ahlakı ile ilgili tavır ve davranışlar kazandırılmalıdır. Yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım ve koşullar sağlanmalıdır. Gerekli görülen temrinlerde grup çalışmasına yer verilmelidir. Dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır. Öğrencilere kullandıkları araç gerecin işlemleri bittikten sonra temizliği, düzeni ve bakımlarını düzenli olarak yapmaları alışkanlığı kazandırılmalıdır. Öğrencilere çalışma ortamının temizliği, düzeni, israf etmeme, kişisel temizliğine dikkat etme, yardımlaşma, empati, saygı, sevgi, ahlaki değerlere dikkat etme alışkanlıkları kazandırılmalıdır. Uygulama koşullarının uygun olmaması hâlinde, ders kapsamında planlanan uygulamalar öğretmen rehberliğinde dersin kazanımlarını destekleyecek farklı yöntem ve teknikler kullanılarak yürütülebilir. Ahilik kültürüne ilişkin değerler ile programlar arası bileşenler altındaki “değerler” eşleştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetleri içinde öğrenciye verilmelidir.