DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HAREKET SİSTEMLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERSİN SINIFI | 11. Sınıf |  |  |  |
| DERSİN SÜRESİ | Haftalık 9 Ders Saati |  |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hibrit ve elektrikli araçların hareket sistemlerinin arıza tespitlerini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |  |  |  |
| DERSE AİT ALAN / DAL BECERİSİ | Elektrikli araçların hareket kontrol sistemlerinde kontrol, arıza tespiti, bakım, onarım ve değişim uygulamalarını yapma |  |  |  |
| EĞİLİMLER | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk |  |  |  |
| PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER | Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri | SDB2.2. İş Birliği SDB3.3. Sorumlu Karar Verme |  |  |
|  | Değerler | D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk D18. Temizlik |  |  |
|  | Okuryazarlık Becerileri | OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Veri Okuryazarlığı |  |  |
| DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER | Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fizik |  |  |  |
| BECERİLER ARASI İLİŞKİLER | KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |  |  |  |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI | Elektrikli ve hibrit araçlarda iş güvenliği tedbirlerini alabilme Elektrik motoru ve invertör ile ilgili temel kavramları açıklayabilme Redüksiyon ve güç aktarımı sistemlerinin uygulamalarını yapabilme Hibrit araçlarda vites kutusu ve kavrama sistemlerinin uygulamalarını yapabilme Direksiyon sistemi uygulamalarını yapabilme Süspansiyon sistemlerinin uygulamalarını yapabilme Ön düzen ve tekerleklerin uygulamalarını yapabilme Fren sistemlerinin uygulamalarını yapabilme |  |  |  |
| ÖĞRENME- KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme) | Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. |  |  |  |
| ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI | Temel Kabuller Öğrencilerin otomotiv elektrik mekanik sistemleri hakkında bilgi sahibi oldukları, elektrikli araçların özelliklerini bildikleri araç teknik dokümanlarını okuyabildikleri, el aletlerini ve ölçü aletlerini kullanabildikleri kabul edilmektedir. |  | Ön Değerlendirme Öğrencilere dersin başında işlenecek konularla ilgili yazılı veya dijital test uygulanabilir. Önceki öğrenmelere ilişkin örnek uygulama senaryoları ile derse hazırlık çalışmaları planlanabilir. | Köprü Kurma Dersin başında öğrencilerin daha önce edindikleri temel mekanik sistemler ile iş sağlığı ve güvenliği bilgileri hatırlatılır. Önceki derslerde öğrenilen kavramlar ile bu derste ele alınacak elektrikli araç tahrik, güç aktarım ve sürüş sistemleri arasında ilişki kurulur. |
|  | İş Sağlığı ve Güvenliği: Atölye çalışma alanında uyulacak iş güvenliği kuralları ve güvenlik levhaları açıklanır. Elektrikli ve hibrit araç üzerindeki HV bileşenleri tanıtılır, turuncu renkli HV kablolar, konektörler, invertör, batarya paketi ve etiketleri gösterilir. Öğrencilerden etiketlerin anlamlarını araştırmaları istenir (OB7). Kişisel koruyucu donanımlar tanıtılır, kontrolleri gösterilerek yapılır. Öğrencilerin kişisel koruyucu donanımları kontrol ederek kullanmaları sağlanır. Gerilim yokluğunu doğrulama işlemi açıklanır, gösterilerek yaptırılır. Yüksek gerilimli sistemlerde enerji kesme adımları uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden bu adımları yapmaları istenir (D16, SDB3.3). Elektrikli araç bataryalarına bağlı yangın riskleri açıklanır. Atölye ortamında karşılaşılabilecek acil durum ve yangın senaryoları örneklerle açıklanır. Öğrencilerden benzer bir senaryoyu sunum hâlinde hazırlamaları istenir (OB2, OB1, SDB2.2, KB3.2, KB3.1). Elektrik Motorları ve İnvertörler: Aracın lifte alınması uygulamalı olarak gösterilir, dikkat edilecek noktalar ve güvenlik kuralları açıklanır. Öğrencilerden bu kurallara uygun şekilde aracı lifte almaları istenir. Araç güç aktarma sistem parçalarının konumları gösterilir. Öğrencilerden hareket geçiş sıralamasını belirlemeleri istenir (E1.1, E2.2, SDB3.3, OB1). Elektrik motoru ve invertörün araç üzerindeki konumu gösterilir, görevleri açıklanır. Bağlantı noktaları gösterilerek özellikleri açıklanır. Elektrik motorunun sökülmesi, elektrik motor-invertör arasındaki güç ve kontrol bağlantılarının sökülüp takılmaları ve kontrolleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerin sökme takma işlemlerini ve kontrolleri yapmaları istenir. Elektrik motoru ve invertör soğutma sistemlerinin görevleri ve yapısı açıklanır. Elektrik motoru ve invertör soğutma sistemlerinin bakımları uygulamalı olarak gösterilir, yapmaları istenir (KB3.1, KB3.2, D3). Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. ## Elektrikli Araçlarda Redüksiyon ve Güç Aktarımı: Redüksiyon, diferansiyel, aks ve mafsalların araç üzerindeki konumları gösterilir. Görevleri ve özellikleri açıklanır. Diferansiyelin araçtan sökülmesi ve kontrolleri-ayarları uygulamalı olarak gösterilir, öğrencilerden yapmaları istenir. Aks ve mafsalların sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı olarak gösterilir, öğrencilerden yapmaları istenir. Redüksiyon sistemi parçaları tanıtılır, görevi açıklanır. Sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı olarak gösterilir, öğrencilerden yapmaları istenir (E1.1, SDB2.2, SDB3.3, D18, OB1, KB2.5, KB3.1). Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Araçlarda Kavrama ve Vites Kutuları: Öğrencilere kavrama kumanda sisteminin görevi, parçaları açıklanır; kontrolleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden kavrama sisteminin gözle kontrollerini yapmaları istenir. Öğrencilerden hidrolik debriyaj kumanda sistemini sökmeleri, gözle kontrollerini yapmaları, debriyaj hidroliğinin seviyesini ve sızıntı kontrolünü yapmaları istenir. Öğrencilere kavrama sisteminin araçtan sökülmesi parçalarının kontrolleri ve takılması uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden grup arkadaşları ile beraber kavrama tertibatı ve tork konvertörünü araçtan sökmeleri istenir. Sökülen parçaların (baskı plakası, debriyaj balatası, bilye ve tork konvertör statoru) kontrollerini yapmaları, arızaları tespit etmeleri istenir. Öğrencilerden hidrolik debriyaj hidroliğinin, debriyaj bilyesinin ve tork konvertör yağının değişimini yapmaları istenir. Öğrencilerden onarım sonrası grup arkadaşları ile beraber debriyaj diskinin merkezlenmesini yapmaları, kavrama tertibatını ve tork konvertörü araca takmaları istenir (E1.1, E2.2, SDB2.2, D18, OB1, KB3.1). Öğrencilere mekanik vites kutularının görevi açıklanır, devir-moment ilişkisi hesaplama yapılarak gösterilir. Öğrencilerden gruplara ayrılarak içten yanmalı motorlarda neden vites kutusu kullanılması gerektiği, dişli oranı, devir ve moment ilişkisi hakkında araştırma yapmaları istenir. Öğrencilerden mekanik vites kutularının ve kumanda mekanizmalarının yapısını ve parçalarını listelemeleri istenir. Öğrencilere mekanik vites kutularının görevi, parçaları açıklanır. Sökülmeleri, kontrolleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden işlem basamaklarını takip ederek iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde mekanik vites kutusunu sökmeleri istenir. Öğrencilerden grup hâlinde sökülmüş mekanik vites kutusunu dağıtarak parçalarını incelemeleri istenir. Öğrencilerden senkromeç, vites kilitleme mekanizması, dişli grubu, kayıcı manşon, ayırma çatalları ve ayırma çatalı mili gibi elemanların aşınma kontrollerini sentil, kumpas, mikrometre gibi ölçü aletleri ile yapmaları ve fiziki durumlarını gözle kontrol etmeleri istenir. Öğrencilerden kontrol ve ölçüm sonuçlarını liste hâline getirmeleri istenir. Öğrencilerden vites kutusunu toplamaları ve araç üzerine takmaları istenir. Vites kutusuna yağ doldurmaları, yağ seviyesini kontrol etmeleri istenir. Vites kumanda mekanizmalarının ayarlarının yapılması uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden yapılması vites kumanda mekanizmalarının ayarlarını yapmaları ve fonksiyonlarını kontrol etmeleri istenir. (E1.1, SDB3.3, OB7, KB2.5, KB3.1). Sürekli değişken geometrili vites kutularının çalışma prensibi simülasyon ile açıklanır, parçaları tanıtılır. Diyagnostik cihazına bağlanıp arıza kontrolü uygulamalı olarak yapılır. Öğrencilerden sürekli değişken geometrili vites kutularında ise kasnak, kayış-zincir sistemi gibi parçaları incelemeleri istenir. Öğrencilerden sürekli değişken geometrili vites kutulu aracı diyagnostik cihazına bağlayıp arızaları bulmaları istenir. Sürekli değişken geometrili vites kutusunun araçtan sökülmesi, parçalara ayrılması ve kontrolleri uygulamalı olarak yapılır. Öğrencilerden sürekli değişken geometrili vites kutusunu araçtan sökmeleri ve parçalarının kontrollerini yapmaları istenir. Öğrencilerden sürekli değişken geometrili vites kutusunu toplamaları ve araç üzerine takmaları istenir. Vites kutusuna yağ doldurmaları, yağ seviyesini kontrol etmeleri istenir. Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir (D18, OB2, OB7, E1.1, KB2.5, D3). Direksiyon Sistemleri: Öğrencilere direksiyon sistemlerinin çeşitleri, bu çeşitlerin görevleri, parçaları açıklanır. Sökülmeleri, kontrolleri ve ayarları uygulamalı gösterilir (E1.1, OB1). Öğrencilerden direksiyon sisteminin elle ve gözle kontrollerini ve direksiyon simidinin ortalama ayarını yapmaları istenir (KB3.2, KB3.1). Mekanik direksiyon sisteminde dişli kutusunu araçtan sökmeleri ve dağıtmaları istenebilir. Dişli aşınmalarını ölçmeleri ve kramayer dişli boşluk ayarını yapmaları istenir. Öğrencilerden hidrolik yardımlı direksiyon sisteminde hortumları, bağlantıları ve hidrolik pompa tahrik kayışını ve yağ seviyesini kontrol etmeleri istenir. Öğrencilerden elektrik yardımlı direksiyon sisteminde arıza tespit cihazı ve avometre kullanarak direksiyon açı ve tork sensörleri ile elektrik motoru gibi parçaları kontrol etmeleri istenir. Direksiyon sistemindeki yardımcı güvenlik sistemlerinin görevleri açıklanır, kontrolleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden direksiyon sistemlerindeki pasif güvenlik, yön kontrol ve dört tekerlek yön kontrol sistemlerinin kontrollerini yapmaları istenir (E2.2, SDB2.2). Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Süspansiyon Sistemleri: Öğrencilere süspansiyon sisteminin görevi, parçaları açıklanır; kontrolleri uygulamalı gösterilir (OB1, E1.1). Öğrencilerden süspansiyon sistemini gözle ve arıza tespit cihazı ile kontrol etmeleri istenir (D3, D16.). Süspansiyon elemanlarının görsel kontrollerini ve boşluk testlerini yapmaları; amortisörlerde sızıntıyı ve salıncak, burç, helezon yay, süspansiyon kolları, burulma çubukları ve denge çubuklarındaki boşlukları tespit etmeleri ve arızalı parçaları değiştirmeleri istenir (SDB2.2, SDB3.3, KB3.1, KB3.2). Aktif (elektronik kontrollü) süspansiyon sistemlerinin yapısı, parçaları ve çalışması açıklanır. Sistem kontrolleri ve cihazla arıza tespiti arıza tespiti uygulamalı yapılır (OB2, OB7). Ayar işlemleri açıklanır. Öğrencilerden aktif (elektronik kontrollü) süspansiyon sistemleri için arıza tespit cihazı ile detaylı kontroller yapmaları, kompresör ve havalı körüklerin sızıntılarını test etmeleri, arızalı sensörleri ve parçaları tespit etmeleri istenir. Havalı körük ve sensörlerin değişimini ve yükseklik ayarını yapmaları istenir. Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası ve kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Tekerlekler ve Ön Düzen: Öğrencilere ön düzen ve tekerleklerin görevi, parçaları açıklanır; kontrolleri ve balans yapılması uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden lastiklerin aşınma miktarını derinlik ölçerle ölçmeleri, lastik aşınma durumunu gözle ve lastik hava basınçlarını kontrol etmeleri ve lastik basınç kontrol sistemini arıza tespit cihazıyla incelemeleri istenir. Öğrencilerden tekerlekleri araçtan sökmeleri, balansını yapmaları ve geri takmaları istenir (OB1, OB7, E1.1, E2.2). Araç üzerinde rot başlarını ve rotilleri, rot millerini, tekerlek rulmanlarını, denge kollarını ve viraj denge çubuğu bağlantılarını kontrol etmeleri ve arızalı olanları değiştirmeleri istenir. Ön düzen açıları açıklanır. Ön düzen ayar cihazıyla ön ve arka tekerlek açılarının ayar işlemleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden lastik aşınmalarını ve direksiyon sistemini kontrol etmeleri, aracın ön düzen açılarını ölçülerek rot ayarlarını yapmaları istenir (SDB2.2, D3, KB3.1). Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Fren Sistemleri: Öğrencilere fren sistemlerinin çeşitleri ve fren yardımcı sistemlerinin görevleri ile parçaları açıklanır (E1.1). Öğrencilerden fren hidroliği seviyesini ve nem miktarını ölçümleri, fren sistemini görsel olarak incelemeleri, fren ana merkezinde ve borularda sızıntı olup olmadığını kontrol etmeleri istenir (D18, KB2.7, E2.2 SDB3.3). Diskli ve kampanalı fren sistemlerinin sökme, kontrol ve bakım işlemleri uygulamalı olarak yapılır. Öğrencilerden diskli ve kampanalı fren sistemlerinde balata ve disk/kampana kalınlıklarını ölçmeleri, aşınmış parçaların değişimine karar vermeleri ve bu parçaları değiştirmeleri istenir (KB3.1, KB3.2). El freninin görevi ve çeşitleri açıklanır. El freni mekanizmalarının kontrolleri uygulamalı olarak yapılır. Öğrencilerden el freni halatını kontrol edip ayarını yapmaları istenir. Elektromekanik park freni sistemlerinin arıza testini yapmaları istenir. Fren yardımcı sistem parçalarının görevleri ve kontrolleri açıklanır. Öğrencilerden fren servosunun vakum testini yapmaları, elektrikli fren servosunu arıza tespit cihazıyla kontrol etmeleri ve basınç sensörlerini avometreyle ölçmeleri istenir. Elektronik fren yardımcı sistemlerinin çeşitleri, görevleri ve çalışmaları açıklanır. Sistemlerin kontrolleri uygulamalı olarak yapılır. Öğrencilerden ABS, patinaj, elektronik denge ve elektronik fren kuvveti dağılımı sistemleri gibi fren yardımcı sistemlerini arıza teşhis cihazları ve avometre kullanarak kontrol etmeleri ve sensörleri değiştirmeleri istenir. Rejeneratif frenleme açıklanır bileşenleri gösterilir. Kontrolleri gösterilerek yaptırılır (KB2.5, OB1, OB2, OB7). Bu öğrenme biriminde yer alan uygulamalarda öğrenci yeterliği, kontrol listesi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Bilişsel konuların değerlendirilmesinde ise kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme, balık kılçığı, zihin haritası, kontrol listesi yöntemlerinden uygun olanlar kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi gelişimlerini takip edebilmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. |  |  |  |
| ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAM VE DONANIMI | Ortam: Elektrikli araç hareket kontrol sistemleri atölyesi Donanım: Elektrikli veya hibrit araçlar, araç kaldırma liftleri, araç altı sabitleme sistemleri elektrik motoru, invertör, redüksiyon-diferansiyel sistemi, vites kutusu, aks-mafsal, direksiyon, süspansiyon fren sistemleri eğitim setleri OBD arıza tespit cihazları, servis yazılımları ve dijital ölçüm aletleri, el aletleri, tork anahtarları, ölçme ve kontrol aletleri, yalıtımlı el aletleri, LOTO ekipmanları ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme-takma kiti, lastik sökme takma makinesi, direksiyon kutuları, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, test ve uygulama araçları, etkileşimli tahta bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, üretici firma talimatları ve araç katalogları, özel aparatlar teknik dokümanlar, servis şemaları, üretici katalogları, dijital sunumlar. |  |  |  |

| ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL VE SÜRE TABLOSU | ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL ADI | ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL SÜRESİ |
| --- | --- | --- |
|  | İş Sağlığı ve Güvenliği | 40/18 |
|  | Elektrik Motorları ve İnverterler | 80/63 |
|  | Elektrikli Araçlarda Redüksiyon ve Güç Aktarımı | 80/63 |
|  | Hibrit Araçlarda Kavrama ve Vites Kutuları | 80/36 |
|  | Direksiyon Sistemleri | 40/36 |
|  | Süspansiyon Sistemleri | 40/36 |
|  | Tekerlekler ve Ön Düzen | 40/36 |
|  | Fren Sistemleri | 40/36 |
|  | TOPLAM | 440/324 |

| ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL | ÖĞRENME ÇIKTISI GRUBU VE AÇIKLAMALARI |  | İÇERİK ÇERÇEVESİ |
| --- | --- | --- | --- |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Elektrikli ve hibrit araçlarda iş güvenliği tedbirlerini alabilme | #### Elektrikli ve hibrit araçlarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun güvenli çalışma alanı oluşturur. Atölyede bulunan elektrikli veya hibrit araç üzerinde yüksek gerilimli (HV) sistemler tanıtılır. Turuncu renkli HV kablolar, konnektörler, inverter ve batarya paketi araç üzerinde gösterilir. Yüksek gerilim bulunan bölgeler için güvenli çalışma alanları oluşturma işlemi gösterilerek yaptırılır. Kişisel koruyucu donanımları işe uygun şekilde kullanır. HV eldiveni, yüz koruması ve yalıtkan mat gibi kişisel koruyucu donanımlar tanıtılır. Koruyucu donanımların hasar ve uygunluk kontrolleri gösterilerek yaptırılır. Yapılacak uygulamaya göre hangi kişisel koruyucu donanımın seçileceği açıklanır. Kişisel koruyucu donanımın nasıl kullanılacağı gösterilerek kullanılması sağlanır. #### Elektrikli ve hibrit araçlarda güvenli çalışma adımlarını uygular. Aracı servis moduna alma işlemi uygulamalı olarak gösterilir. İzolasyon kontrolü yapılması gereken noktalar araç üzerinde gösterilerek tanıtılır. Kilitle-etiketle (LOTO) uygulaması atölye ortamında uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. #### Gerilim yokluğunu doğrulama işlemini yapar. Düşük gerilim (LV) ölçüm cihazlarının kullanımı gösterilir. Gerilim yokluğunun nasıl doğrulanacağı uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. #### Elektrikli araçlarda acil durum ve yangın güvenliği uygulamalarını yapar. Atölye ortamında karşılaşılabilecek acil durum ve yangın senaryoları örneklerle açıklanır. Elektrikli araç bataryalarına bağlı yangın riskleri tanıtılır. Acil durumlarda izlenecek temel güvenlik ve tahliye adımları uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. | Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Güvenli Çalışma Alanı Oluşturma Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Güvenli Çalışma Adımları Gerilim Yokluğunu Doğrulama Elektrikli Araçlarda Acil Durum ve Yangın Güvenliği |
| Elektrik Motorları ve İnverterler | Elektrik motoru ve inverter ile ilgili uygulamaları yapabilme | Aracı lifte alıp aracın çekiş tipini tespit eder. Aracı lifte alma ile ilgili iş sağlığı ve güvenlik tedbirleri açıklanır. Aracı güvenlik kurallarına uygun bir şekilde lifte alması istenir. ### Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motoru türlerini tespit eder. Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorlarının genel özellikleri ve çalışması açıklanır. Elektrikli araçlarda kullanılan motor türleri ve yapıları açıklanır. Öğrencilerin motor türlerini tanımaları ve özelliklerini sıralamaları istenir. ### İnvertörün görevini ve motor ile ilişkisini açıklar. İnvertörün elektrikli araçlardaki görevi açıklanır. İnvertör ile motor arasındaki güç ve kontrol bağlantıları araç üzerinde gösterilir. Öğrencilerin invertör-motor bağlantılarını açıklamaları, araç üzerinde takip etmeleri istenir. ### İnvertörde kullanılan güç yarı iletkenlerinin özellikleri açıklanır. Motor ve invertör sistemlerinde soğutma ve koruma sistemlerinin kontrollerini ve onarımını yapar. Elektrik motorunda ve invertörlerde oluşan ısının sebebi açıklanır. Aşırı akıma, aşırı gerilime ve aşırı sıcaklığa karşı alınan koruma önlemleri açıklanır. Sıvı ve hava soğutmalı sistemlerin araç üzerindeki yerleri uygulamalı gösterilir. Soğutma ve koruma sistemlerine ait parçaların ve bağlantıların kontrolleri uygulamalı gösterilir. Öğrencilerden sistem parçalarının ve bağlantılarının kontrolünü ve değişimini yapmaları istenir. ### Elektrik motorunun ve invertör sistemlerinin kontrollerini yapar. Elektrik motorunda ve invertörde yapılan kontroller uygulamalı gösterilerek yaptırılır. Yüksek gerilim kablolarının, bağlantı noktalarının ve muhafaza elemanlarının kontrolü gösterilerek yaptırılır. Soğutma hatlarının ve bağlantı elemanları kontrolleri gösterilerek yaptırılır. | Aracın Lifte Alınıp Aracın Çekiş Tipinin Tespiti Elektrikli Araçlarda Kullanılan Elektrik Motorları İnverter Elektrik Motoru ve İnverterde Soğutma ve Koruma Sistemleri Elektrik Motoru ve İnvertör Kontrolleri |
| Elektrikli Araçlarda Redüksiyon ve Güç Aktarımı | Redüksiyon ve güç aktarımı sistemlerinin uygulamalarını yapabilme | ### Redüksiyon sisteminin kontrollerini ve değişimini yapar. Elektrikli araçlarda kullanılan redüksiyon sistemi açıklanır ve araç üzerinde yeri gösterilir. Tek kademeli redüksiyon dişlisinin konumu ve bağlantıları gösterilir. Redüksiyon sistemi bileşenleri araç üzerinde göstermeleri ve görevlerini sıralamaları istenir. Redüksiyon sisteminin sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı gösterilir. Redüksiyon sisteminin sökülmesi ve kontrollerinin yapılması istenir. ### Diferansiyelin kontrollerini ve değişimini yapar. Diferansiyelin araç üzerindeki konumu ve görevi açıklanır. Diferansiyelin sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı gösterilir. Diferansiyelin sökülmesi ve kontrollerinin yapılması istenir. ### Güç aktarım elemanlarının kontrollerini ve değişimini yapar. Aksın ve mafsalların görev ve özellikleri açıklanır. Aks körüklerinin, bağlantı noktalarının ve muhafaza elemanlarının kontrolü uygulamalı olarak gösterilir ve yapmaları istenir. Aksın ve mafsalların sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı gösterilir, yapmaları istenir. | Elektrikli Araçlarda Redüksiyon Sistemi Diferansiyel Güç Aktarım Elemanları |
| Hibrit Araçlarda Kavrama ve Vites Kutuları | Hibrit araçlarda vites kutusu ve kavrama sistemlerinin uygulamalarını yapabilme | ### Kavrama sistemlerinin kontrollerini ve değişimini yapar. Kavrama sistemlerinin görevi açıklanır ve parçaları tanıtılır. Kavrama sisteminin sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı olarak gösterilir ve yapmaları istenir. ### Tork konvertör kontrollerini ve değişimini yapar. Tork konvertörünün görevi ve kullanım amacı açıklanır. Tork konvertörlü sistemlerin mekanik kavramadan farkları açıklanır. Tork konvertörünün sökülmesi ve kontrolleri uygulamalı gösterilir ve yapmaları istenir. ### Hibrit araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının kontrollerini ve değişimini yapar. Mekanik vites kutularında kullanılan dişli sistemleri açıklanır. Vites oranlarının tork ve hız üzerindeki etkisi açıklanır. Mekanik vites kutularının parçaları, senkromeç tertibatı ve vites dişli durumları açıklanır. Vites kutusunun araç üzerinden sökülmesi uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. Vites kutusunun parçalara ayrılması uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. Senkromeç tertibatını oluşturan parçaların aşıntı kontrolleri, vites kilitleme mekanizmasının kontrolleri, dişli gruplarının ve boşluklarının kontrolü, kayıcı manşonun ve ayırma çatallarının kontrolü uygulamalı olarak gösterilerek yaptırılır. Vites kutusunun toplanması ve araç üzerine takılması gösterilerek yaptırılır. Vites kutusuna yağ doldurma ve yağ seviyesinin kontrolü gösterilerek yaptırılır. Vites kutusu kumanda mekanizmasının kontrolleri ve ayarları gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili (CVT) otomatik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar. Sürekli değişken geometrili vites kutularının parçaları ve kontrolleri açıklanır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının araçtan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının kasnaklarının ve kayış-zincir sisteminin kontrolü gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının elektronik parçalarının arıza tespit cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının arızalı parçalarını değiştirmeleri istenir. Sürekli değişken geometrili vites kutularının araç üzerine takılması gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının yağının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Sürekli değişken geometrili vites kutularının yağ seviyesini kontrol etmeleri istenir. | Kavrama Sistemleri Tork Konvertör Hibrit Araçlarda Mekanik Vites Kutuları Otomatik Vites Kutuları (CVT) |
| Direksiyon Sistemleri | Direksiyon sistemi uygulamalarını yapabilme | Direksiyon sistemlerinin kontrollerini ve değişimini yapar. Direksiyon sisteminin görevi ve kontrolü açıklanır. Direksiyon sisteminin elle ve gözle kontrolü gösterilerek yaptırılır. Direksiyon simidinin ortalama ayarı gösterilerek yaptırılır. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı gösterilerek yaptırılır. Direksiyon dişli kutusunun kontrol ve onarımını yapar. Direksiyon dişli kutusunun görevi, çeşitleri ve kontrolü açıklanır. Mekanik direksiyon dişli kutusunun araçtan sökülmesi ve kontrolü gösterilerek yaptırılır. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin kontrol, bakım ve onarımını yapar. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin parçaları ve kontrolü açıklanır. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Elektrik yardımlı direksiyonun araç üzerinden sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Direksiyon açı sensörünün avometre ile ölçülmesi gösterilerek yaptırılır. Direksiyon tork sensörünün avometre ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Direksiyon elektrik motorunun avometre ile ölçümü gösterilerek yaptırılır. Arızalı olan direksiyon sistemi parçalarını değiştirmeleri istenir. Elektrikli direksiyon sistemi üzerindeki sensörlerin arıza tespit cihazı ile kalibrasyon ayarları gösterilerek yaptırılır. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin araca takılması gösterilerek yaptırılır. | Direksiyon Sistemleri ve Çeşitleri Direksiyon Dişli Kutusu Elektrikli Direksiyon (EPS) Sistemi |
| Süspansiyon Sistemleri | Süspansiyon sistemlerinin uygulamalarını yapabilme | Süspansiyon sistemlerinin kontrollerini yapar. Süspansiyon sistemlerinin görevi yapısı ve kontrolü açıklanır. Süspansiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Süspansiyon sistemi elemanlarının görsel kontrolü gösterilerek yaptırılır. Amortisörlerin ve yayların kontrol ve değişimini yapar. Amortisörlerin ve yayların görevleri ve yapısal özellikleri açıklanır. Amortisörlerin boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Amortisörlerin sızıntı kontrolü gösterilerek yaptırılır. Amortisörlerin araç üzerinden sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Arızalı amortisörün yenisi ile değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Amortisörlerin araca takılması gösterilerek yaptırılır. Helezon yayların amortisörden sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Helezon yayların kontrolü gösterilerek yaptırılır, arızalı helezon yayı değiştirtilir. Burulma çubuklu yayların kontrolü gösterilerek yaptırılır. Burulma çubuklu yayların araçtan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Burulma çubuklu yayların araca takılması gösterilerek yaptırılır. Süspansiyon sistemi elemanlarının kontrol ve değişimini yapar. Süspansiyon sistemi elemanlarının kontrolü açıklanır. Salıncaklar rotillerinin boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Salıncak burçlarının boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Süspansiyon kollarının boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Denge çubuklarının boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Salıncak rotillerinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Salıncak burçlarının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Süspansiyon kollarının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Denge çubuklarının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Aktif elektronik kontrollü süspansiyon sistemi elemanlarının kontrol ve değişimini yapar. Aktif elektronik kontrollü süspansiyon sistemi elamanlarının kontrolü açıklanır. Aktif (elektronik kontrollü) süspansiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemi elemanlarındaki bağlantı parçalarının boşluk kontrolü gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemindeki kompresörün kontrolü gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemindeki havalı körüklerin sızıntı kontrolü gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemindeki kompresörün değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemindeki havalı körüklerin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sistemindeki sensörlerin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Aktif süspansiyon sisteminin yüksekliğinin arıza tespit cihazı ile ayarlanması gösterilerek yaptırılır. | Süspansiyon Sistemleri Süspansiyon Sistemi Elemanları Süspansiyon Sistemlerinde Yapılan Kontroller Aktif Elektronik Kontrollü Süspansiyon Sistemi Kontrolleri |
| Tekerlekler ve Ön Düzen | Tekerleklerin ve ön düzenin uygulamalarını yapabilme | Tekerleklerin kontrollerini ve değişimini yapar. Tekerleklerin özellikleri ve kontrolü açıklanır. Lastiklerin görevi, yapısı ve özellikleri açıklanır. Lastiklerin aşınma miktarının derinlik ölçme aleti ile ölçülmesi gösterilerek yaptırılır. Tekerleklerin araçtan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Lastiklerin jantlardan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Lastiklerin tamirini yapması istenir. Lastiklerin jantlara takılması gösterilerek yaptırılır. Lastik hava basıncının hava saati ile tamamlanması istenir. Lastik basınç kontrol sisteminde (TPMS) kontrol ve değişim yapar. Lastik basınç kontrol sisteminin görevi ve özellikleri açıklanır. Lastik basınç kontrol sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Lastik basınç sensörlerinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Tekerlek balans ayarını yapar. Balans ayarının gerekliliği ve balans cihazının özellikleri açıklanır. Tekerleğin araçtan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Tekerleğin balans ayarının yapılması gösterilerek yaptırılır. Tekerleğin araca takılması istenir. Ön takım parçalarını kontrol edip değiştirir. Ön takım parçalarının görev ve özellikleri açıklanır. Rot başlarının araç üzerinde kontrolü gösterilerek yaptırılır. Rot başının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Rotillerin araç üzerinde kontrolü gösterilerek yaptırılır. Rotillerin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Rot millerini ve körüğünü araç üzerinde kontrol etmesi istenir. Rot millerinin ve körüğün değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Tekerlek rulmanlarının araç üzerinde kontrolü gösterilerek yaptırılır. Tekerlek rulmanlarının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Denge kolları bağlantılarının kontrolü ve değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Viraj denge çubuğu bağlantılarının kontrolü ve değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Ön düzen ayarlarını yapar. Ön düzen açıları açıklanır. Lastik aşıntılarının kontrolü gösterilerek yaptırılır. Lastik havalarını ve bijonların sıkılıklığını kontrol etmesi istenir. Direksiyon sistemini oluşturan parçaların kontrolü gösterilerek yaptırılır. Ön düzen ve arka tekerlek açılarının ölçümü ve ayarı gösterilerek yaptırılır. Rot ayarı gösterilerek yaptırılır. | Tekerlekler ve Lastikler Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) Balans Ayarı Ön Takım Parçaları Ön Düzen Ayarları |
| Fren Sistemleri | Fren sistemlerinin uygulamalarını yapabilme | Fren mekanik sisteminin kontrollerini ve onarımını yapar. Fren mekanik sisteminin görevi ve parçaların özellikleri açıklanır. Fren sistemi mekanik parçalarının gözle kontrolü gösterilerek yaptırılır. Fren hidrolik seviyesinin kontrolü gösterilerek yaptırılır. Fren hidroliğinin nem miktarının test cihazı ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Fren ana merkezinin sızıntı kontrolü gösterilerek yapması istenir. Fren ana merkezinin araçtan sökülmesi gösterilerek yaptırılır. Fren ana merkezi dağıtılarak arızalı olan parçaların değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Fren borularının ve rekorlarının sızdırmazlık kontrolünü yapması istenir. Fren sistemi hidrolik sıvısının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Fren hidrolik sisteminin havasının alınması gösterilerek yaptırılır. Elektronik kontrollü fren sistemi elemanlarının kontrollerini ve değişimini yapar. Elektronik kontrollü fren sistemi elemanlarının görevleri açıklanır. ABS fren sistemi parçalarındaki arıza teşhis cihazı ile tespiti gösterilerek yaptırılır. ABS fren sistemi sensörlerinin kontrolünün avometre ile yapılması gösterilerek yaptırılır. ABS fren sistemi sensörlerinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. ABS elektronik kontrol ünitesinin kontrolü gösterilerek yaptırılır. ABS hidrolik kontrol ünitesinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Patinaj kontrol sistemi parçalarındaki arızaların arıza teşhis cihazı ile tespiti gösterilerek yaptırılır. Patinaj kontrol sistemi sensörlerinin avometre ile kontrolü gösterilerek yaptırılır. Patinaj kontrol sistemi sensörlerinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Patinaj kontrol sistemi hidrolik kontrol ünitesinin değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. Patinaj kontrol sistemi hidrolik kontrol ünitesinin arıza tespit cihazı ile tanıtılması gösterilerek yaptırılır. Elektronik denge kontrol sisteminin arıza teşhis cihazı ile arıza tespiti gösterilerek yaptırılır. Elektronik denge kontrol sisteminin sensörlerinin avometre kontrolleri gösterilerek yaptırılır. Elektronik denge kontrol sistemi sensörlerinin değişimi gösterilerek yaptırılır. Elektronik denge kontrol sisteminin elektronik kontrol ünitesinin değişimi gösterilerek yaptırılır. Elektronik denge kontrol sisteminin hidrolik ünitesinin değişimi gösterilerek yaptırılır Elektronik fren kuvveti dağılımı sisteminin arıza teşhis cihazı ile arıza tespiti gösterilerek yaptırılır. Elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi sensörlerinin avometre kontrolleri gösterilerek yaptırılır. Elektronik fren kuvveti dağılımı sisteminin sensörlerinin değişimi gösterilerek yaptırılır. Elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi elektronik kontrol ünitesinin değişimi gösterilerek yaptırılır. Elektronik park freni (EPB) sistemlerinin kontrolünü ve onarımını yapar. EPB sisteminin görevi ve çalışması açıklanır. EPB servis moduna alma işlemi açıklanır. Elektromekanik park frenlerinde arıza tespiti gösterilerek yaptırılır. Elektromekanik park frenlerinin elemanlarının değiştirilmesi gösterilerek yaptırılır. . Rejeneratif frenleme sistemlerinin kontrolünü ve onarımını yapar. Rejeneratif frenlemenin çalışma prensibi açıklanır. Enerji geri kazanımının araç verimliliğine etkisi açıklanır. Mekanik fren sistemi ile rejeneratif frenin birlikte çalışması açıklanır. Rejeneratif frenleme sistemlerinin kontrolü gösterilerek yaptırılır. | Fren Mekanik Sistemi Elektronik Kontrollü Fren Sistemi Elektronik Park Freni Rejeneratif Frenleme Prensibi |

| UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uygulama faaliyeti / temrinler; dersin öğrenme çıktılarına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti / temrini yaptırılacak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. Uygulama sürecinde ilişkili bileşenler sütununda yer alan değer, eğilim, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri; öğrenme çıktıları ve içerikle ilişkilendirilerek öğrencilere kazandırılmalıdır. İlişkili bileşenlere ait açıklamaya ve süreç bileşenlerine TYMM Ortak Metin’nde yer alan tablolardan ulaşılabilir. |  |  |
| ÖĞRENME BİRİMİ / MODÜL | UYGULAMA FAALİYETLERİ / TEMRİNLER | İLİŞKİLİ BİLEŞENLER |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Atölye çalışma alanını iş güvenliği kurallarına uygun şekilde düzenlemek Elektrikli ve hibrit araç üzerindeki HV bileşenlerini tanımak ve etiketlemek Yüksek gerilimli sistemlerde enerji kesme adımlarını uygulamak Tahrik sistemine ait temel mekanik bileşenleri araç üzerinde incelemek Çalışma alanını iş güvenliği kurallarına uygun olarak düzenlemek Yangın önleme tedbirlerini almak Atölyedeki acil durumlarla ilgili uygulama yapmak Çevre koruma ile ilgili tedbirleri almak Çalışma alet ve donanımlarının bakımını yapmak Kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmak Atölyedeki güvenlik levhalarını açıklamak | SDB2.2. İş Birliği SDB3.3. Sorumlu Karar Verme D16. Sorumluluk OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Veri Okuryazarlığı KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |
| Elektrik Motorları ve İnvertörler | Elektrik motorunun araç üzerindeki konumunu tespit etmek Elektrik motorunu sökmek, takmak ve montaj yapısını incelemek Motor-invertör güç ve kontrol bağlantılarını sökmek ve takmak Motor ve invertör soğutma sistemlerinin bakımını yapmak | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk SDB3.3. Sorumlu Karar Verme D3. Çalışkanlık OB1. Bilgi Okuryazarlığı KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |
| Elektrikli Araçlarda Redüksiyon ve Güç Aktarımı | Diferansiyeli araç üzerinden sökmek Diferansiyelin kontrolünü, onarımını ve ayarını yapmak Diferansiyel dişlilerinin aşınmasını ölçü aletiyle kontrol etmek Diferansiyel ayarlarını komparatör ile yapmak Arızalı diferansiyel parçalarını değiştirmek Diferansiyeli araca takmak Diferansiyel yağını değiştirmek Aks ve körüklerin kontrol ve değişimini yapmak Aksları araç üzerinden sökmek Aksların iç ve dış mafsallarında boşluk kontrolü yapmak Arızalı aks mafsallarını değiştirmek Aks rulmanlarında ses kontrolü yapmak Aksları araca takmak Aks körüklerini sökmek Aks körüklerinde görsel kontrol yapmak Arızalı aks körüklerini değiştirmek Aks körüklerini mafsala takmak Güç aktarım zincirinin kontrolünü ve değiştirilmesini yapmak | E1.1. Merak SDB2.2. İş Birliği SDB3.3. Sorumlu Karar Verme D18. Temizlik OB1. Bilgi Okuryazarlığı KB2.5. Sınıflandırma KB3.1. Karar Verme |
| Araçlarda Kavrama ve Vites Kutuları | Kavrama sistemi elemanlarının kontrolünü ve değiştirilmesini yapmak Hidrolik debriyaj kumanda sistemini sökmek Hidrolik debriyaj kumanda sistemini gözle kontrol etmek Hidrolik debriyaj üst merkezinde sızıntı olup olmadığını kontrol etmek Debriyaj hidroliği seviyesini kontrol etmek Hidrolik debriyaj hidroliğini değiştirmek Hidrolik debriyaj sisteminin havasını almak Aracın kavrama sistemini sökmek Baskı plakasını görsel olarak kontrol etmek Debriyaj balatasını görsel olarak kontrol etmek Debriyaj bilyesinde gürültü olup olmadığını kontrol etmek Debriyaj diskini merkezlemek Kavrama tertibatını araca takmak Tork konvertörünün bakımını ve onarımını yapmak Tork konvertörünü araç üzerinden sökmek Statorun tek yön kavramasını kontrol etmek Tork konvertörünün yağını değiştirmek Tork konvertörünü motor üzerine takmak Mekanik vites kutularının kontrolünü ve onarımını yapmak Vites kutusunu sökmek dağıtmak Senkromeç tertibatı parçalarının aşınma kontrolünü yapmak Vites kilitleme mekanizması parçalarının aşınmasını ölçüm aletiyle kontrol etmek Dişli grubu ve kamalı mildeki aşınmaları kontrol etmek Arızalı parçaları değiştirerek vites kutusunu toplamak Vites kutusunu araca takmak Vites kutusuna yağ doldurmak Vites kutusu yağ seviyesini kontrol etmek Mekanik kumanda mekanizmasını kontrol etmek Elektromekanik kumanda mekanizmasını kontrol etmek Mekanik ve elektromekanik kumanda mekanizmalarının ayarlarını yapmak Sürekli değişken geometrili vites kutularının kontrolünü ve onarımını yapmak Sürekli değişken geometrili vites kutusunu araçtan sökmek Kasnak ve kayış/zincir sistemini kontrol etmek Arıza tespit cihazı ile elektronik parçaları kontrol etmek Arızalı parçaları değiştirmek Sürekli değişken geometrili vites kutusunu araca takmak Sürekli değişken geometrili vites kutusunun yağını değiştirmek Sürekli değişken geometrili vites kutusunun yağ seviyesini kontrol etmek | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk SDB2.2. İş Birliği SDB3.3 Sorumlu Karar Verme D3. Çalışkanlık D18. Temizlik OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Veri Okuryazarlığı KB2.5. Sınıflandırma KB3.1. Karar Verme |
| Direksiyon Sistemleri | Direksiyon sisteminin kontrolünü ve ayarlarını yapmak Direksiyon sistemini elle ve gözle kontrol etmek Direksiyon simidinin ortalamasını ayarlamak Direksiyon rot ayarını yapmak Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarlarını yapmak Direksiyon dişli kutusunun kontrol ve onarımını yapmak Mekanik direksiyon dişli kutusunu araçtan sökmek Mekanik direksiyon dişli kutusunu dağıtmak Dişli kutusu parçalarının aşınmalarını mikrometre ile ölçmek Kramayer dişli boşluk ayarını yapmak Arızalı direksiyon dişli kutusu parçalarını değiştirmek Dişli kutusu parçalarını toplamak Mekanik direksiyon dişli kutusunu araca takmak Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin kontrolünü, bakımını ve onarımını yapmak Elektrik yardımlı direksiyon sistemini arıza tespit cihazıyla kontrol etmek Elektrik yardımlı direksiyon sistemini araç üzerinden sökmek Direksiyon açı sensörünü avometre ile ölçmek Direksiyon tork sensörünü avometre ile kontrol etmek Direksiyon elektrik motorunu avometre ile ölçmek. Arızalı sistem parçalarını değiştirmek Sensörlerin kalibrasyon ayarlarını yapmak Elektrik yardımlı direksiyon sistemini araca takmak Direksiyon yardımcı sistemlerini kontrol etmek Direksiyon sistemlerindeki pasif güvenlik sistemlerini kontrol etmek Elektro-hidrolik yön kontrol sistemlerini kontrol etmek Dört tekerlek yön kontrol sistemlerini kontrol etmek | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk SDB2.2. İş Birliği OB1. Bilgi Okuryazarlığı KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |
| Süspansiyon Sistemleri | Süspansiyon sistemlerinin kontrollerini yapmak Süspansiyon sistemini arıza tespit cihazı ile kontrol etmek Süspansiyon elemanlarının görsel kontrolünü yapmak Amortisörlerin ve yayların kontrolünü ve değiştirilmesini yapmak Amortisörlerin boşluk kontrolünü yapmak Amortisörlerin sızıntı kontrolünü yapmak Amortisörleri araç üzerinden sökmek Arızalı amortisörü yenisi ile değiştirmek Amortisörleri araca takmak Helezon yayı amortisörden sökmek Helezon yayını kontrol etmek Arızalı helezon yayını değiştirmek Burulma çubuklu yayları kontrol etmek Burulma çubuklu yayları araçtan sökmek Burulma çubuklu yayları araca takmak Süspansiyon sistemi elemanlarının kontrol ve değişimlerini yapmak Salıncak rotillerinin boşluk kontrolünü yapmak Salıncak burçlarının boşluk kontrolünü yapmak Süspansiyon kollarının boşluk kontrolünü yapmak Denge çubuklarının boşluk kontrolünü yapmak Salıncak rotillerini değiştirmek Salıncak burçlarını değiştirmek Süspansiyon kollarını değiştirmek Denge çubuklarını değiştirmek Aktif elektronik kontrollü süspansiyon sistemi elemanlarının kontrol ve değişimini yapmak Aktif süspansiyon sistemini arıza tespit cihazı ile kontrol etmek Bağlantı parçalarının boşluk kontrolünü yapmak Aktif süspansiyon kompresörünü kontrol etmek Havalı körüklerin sızıntı kontrolünü yapmak Arızalı kompresörü değiştirmek Havalı körükleri değiştirmek Aktif süspansiyon sensörlerini değiştirmek Arıza tespit cihazı ile yükseklik ayarını yapmak | E1.1. Merak SDB2.2. İş Birliği SDB3.3. Sorumlu Karar Verme D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Veri Okuryazarlığı KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |
| Tekerlekler ve Ön Düzen | Tekerleklerin değiştirilmesini yapmak Lastik aşıntı miktarını derinlik ölçü aleti ile ölçmek Tekerlekleri araçtan sökmek Lastikleri janttan sökmek Lastiği tamir etmek Lastiği janta takmak Lastik hava basıncını hava saati ile kontrol edip tamamlamak Lastik basınç kontrol sisteminin kontrolünü ve değiştirilmesini yapmak Lastik basınç kontrol sistemini arıza tespit cihazı ile kontrol etmek Arızalı lastik basınç sensörlerini değiştirmek Tekerlek balans ayarını yapmak Tekerlekleri araçtan sökmek Tekerlek üzerindeki kurşun ağırlıkları ve taşları temizlemek Tekerleği balans cihazına bağlamak Tekerlek ölçülerini ve özelliklerini balans cihazına girmek Tekerleğin balans ayarını yapmak Tekerleği araca takmak Ön takım parçalarını kontrol edip değiştirmek Rot başlarını araç üzerinde kontrol etmek Arızalı rot başlarını değiştirmek Rotilleri araç üzerinde kontrol etmek Arızalı rotilleri değiştirmek. Rot millerini ve körüklerini araç üzerinde kontrol etmek. Arızalı rot millerini ve körüklerini değiştirmek Tekerlek rulmanlarını araç üzerinde kontrol etmek Arızalı tekerlek rulmanlarını değiştirmek Denge kollarının bağlantılarını kontrol etmek Arızalı denge kolu bağlantılarını değiştirmek Viraj denge çubuğu bağlantılarını kontrol etmek ve gerekirse değiştirmek Ön düzen ayarlarını yapmak Lastik aşıntılarını kontrol etmek Lastik hava basınçlarını ve bijon sıkılıklarını kontrol etmek Direksiyon sistemini oluşturan parçaları kontrol etmek Aracın ön düzen açılarını ölçmek Ön düzen ve arka tekerlek açı ayarlarını yapmak. Rot ayarını yapmak | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk SDB2.2. İş Birliği D3. Çalışkanlık OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB7. Veri Okuryazarlığı KB3.1. Karar Verme |
| Fren Sistemleri | Fren mekanik sisteminin kontrolünü ve onarımını yapmak Fren sistemi mekanik parçalarının gözle kontrolünü yapmak Fren hidrolik seviyesini kontrol etmek Fren hidroliğinin nem miktarını test cihazı ile ölçmek Fren ana merkezinin sızıntı kontrolünü yapmak Fren ana merkezini araçtan sökerek dağıtmak Arızalı parçaları yenileriyle değiştirmek Fren borularının ve rekorlarının sızdırmazlık kontrolünü yapmak Fren hidrolik sıvısını değiştirmek Fren sisteminin havasını almak Arızalı fren servosunu değiştirmek Elektrikli fren servosu üzerindeki basınç sensörlerini avometre ile kontrol etmek Elektrikli fren servosunu arıza tespit cihazı ile kontrol etmek Diskli fren sisteminin görsel kontrolünü yapmak Fren balatalarının kalınlığını kumpas ile ölçmek Aşınmış fren balatalarını değiştirmek Fren disklerinin kalınlığını mikrometre ile ölçmek Fren disklerini değiştirmek El fren sistemlerinin kontrolünü ve onarımını yapmak El fren mekanizmasının kontrolünü yapmak El freni halatını kontrol edip gerektiğinde değiştirmek El freni ayarını yapmak Elektromekanik park frenlerinde arıza tespiti yapmak Elektromekanik park freni parçalarının değiştirilmesini yapmak Elektronik park frenini (EPB) servis moduna almak Elektronik kontrollü fren sistemi elemanlarının kontrolünü ve değiştirilmesini yapmak ABS sistemi parçalarının arıza tespit cihazı ile kontrolünü yapmak ABS sensörlerini avometre ile kontrol etmek Arızalı ABS sensörlerini değiştirmek ABS elektronik kontrol ünitesini kontrol etmek ABS hidrolik kontrol ünitesini değiştirmek Patinaj kontrol sistemi parçalarının arıza teşhis cihazı ile kontrolünü yapmak Patinaj kontrol sistemi sensörlerini avometre ile ölçmek Arızalı patinaj sensörlerini değiştirmek Patinaj kontrol sistemi hidrolik kontrol ünitesini değiştirmek Hidrolik kontrol ünitesini arıza tespit cihazı ile tanıtmak Elektronik denge kontrol sistemi arızasını teşhis cihazı ile tespit etmek EDC sistem sensörlerini avometre ile kontrol etmek Arızalı EDC sensörlerini değiştirmek EDC elektronik kontrol ünitesini değiştirmek EDC hidrolik ünitesini değiştirmek Elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi (EBD) arıza teşhisini yapmak EBD sensörlerini avometre ile kontrol etmek Arızalı EBD sensörlerini değiştirmek EBD elektronik kontrol ünitesini değiştirmek Fren yardımcı sistemlerinin bakımını ve onarımını yapmak Rejeneratif frenleme bileşenlerini incelemek | E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk SDB3.3. Sorumlu Karar Verme D18. Temizlik OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Veri Okuryazarlığı KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme |
| DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |  |  |
| Tüm faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Teorik konular; dijital sunumlar, animasyonlar ve videolar üzerinden anlatılmalıdır. Ders öncesi işlenecek konuya ait araç gereç hazır bulundurulmalıdır. Atölye ortamı düzenlemeli, güvenlik önlemleri alınmalıdır. Tüm uygulamalar sırasında kişisel koruyucu donanımların kullanımı denetlenmelidir. Her öğrencinin uygulama yapması için ortam oluşturulmalıdır. Dersler -imkânlar ölçüsünde- atölye ortamında ve çalışan araçlar üzerinde uygulamalı olarak yaptırılmalıdır. Atölye uygulamaları, önce öğretmen tarafından yapılıp öğrencilere örnek olarak gösterilmelidir. Atölye çalışmalarında öğrencilerin hem kendi gruplarında hem de diğer gruplarla iş birliği içinde çalışmaları teşvik edilmelidir. Ahilik kültürüne ilişkin değerler ile “Programlar Arası Bileşenler” altındaki “Değerler” eşleştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetleri içinde öğrenciye verilmelidir. |  |  |